ANÁLISE DE RECUPERAÇÃO

Trecho de Rodovia Pavimentada em Mau Estado

Um trecho de rodovia pavimentada de pista simples, com extensão de 30 km, encontra-se em mau estado, com irregularidade elevada (QI=75, IRI=6), panelas abertas, requerendo algum tipo de intervenção imediata.

O tráfego na rodovia corresponde a 2600 veículos por dia, sendo 2000 automóveis, 200 ônibus e 400 caminhões. Estima-se uma taxa anual de crescimento de 3% nos cinco primeiros anos, e de 5% a partir de então.

Existem três alternativas a serem consideradas:

- Operação tapa-buraco imediata e a cada 3 anos, com investimento estimado em $ 50 mil/km

- Lama Asfáltica de espessura 30 mm quando QI atingir 60, e investimento estimado em $150 mil/km

- Recapeamento com CBUQ de espessura 8 cm quando QI atingir 70, e investimento estimado em $ 400 mil/km

Qual alternativa você escolheria? Considerar horizonte de avaliação de 20 anos.