| Prova II Recuperação de Máquinas Elétricas | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | 2017_I Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |

Nome:_________________________________________

- Questões Teóricas-Práticas(4 pontos).

- Indique duas vantagens e duas desvantagens do motor de indução trifásico de rotor bobinado comparado com o motor gaiola de esquilo? (0,5)

- Um motor de indução está funcionando nas condições nominai. Se a carga no eixo for aumentada, como serão alteradas as seguintes grandezas (justifique)?

  - s (escorreg.);  (0,25) aumenta

  - eind (rotor); (0,25)  aumenta

  - perdas mecânicas; (0,25) diminui

  - perdas no núcleo; (0,25) aumenta

- 3. Como se controla a tensão terminal de um gerador de indução quando opera com carga isolada?. (Justifique) (0,5)

- 4. Quais parâmetros do motor de indução trifásico são determinados com o ensaio em vazio? (justifique).(0,5)

- Como o enrolamento auxiliar fornece um torque de partida para o motor de indução monofásico? (1,0)

- Dos tipos de motores de indução monofásicos estudados na matéria, faça uma classificação do melhor ao pior em termos da características de partida (foram estudados 5) (0,5)

- (3.0 pontos) Um motor de indução trifásico de 208-V, 60 Hz, seis-polos ligado em Y, 25-HP classe de desenho A (X1=0,5XRB; X2=0,5XRB) é testado em laboratório com os seguintes resultados:

- Ensaio em Vazio: 208 V, 22 A, 1200 W, 60 Hz

- Ensaio em Rotor Bloqueado: 24,6 V; 64,5 A, 2200 W, 15 Hz

- Teste em corrente contínua: 13,5 V; 64 A

- Desenhe o circuito equivalente monofásico, incluindo os valores determinados dos parâmetros.

- Resposta: R1=0,15Ω; X1 = 0,264Ω; R2 = 0,071Ω; X2 = 0.264Ω; Xm = 5,244Ω

- (3,0 pontos) Um motor de rotor bobinado opera a tensão e frequencia nominal com seus aneis em curto-circuito e com uma carga em torno de 25% de seu valor nominal. A resistência do rotor é dublicado pela inserção de uma resistência externa no circuito do rotor.  Desenhe o diagrama Velocidade x Torque antes e depois de inserido a resistêcia externa e explique o que acontece nas seguintes variáveis (considere que a carga tem comportamento exponencial)

- (a) Escorregamento (s) ;                                   (b) Velocidade do motor (ω)

- (c) Tensão induzida no rotor (eind_rotor)                (d) Corrente no rotor (I_r)

- (e) Torque ind (Tind)                                            (f) Potência de Saída (Psaída)

- (g) Potência de perdas no rotor (PPCR)                (h) Eficiência do motor (ƞ)

- (i) Torque máximo (Tind max)                                                 (j) Torque de Partida (Tind partida)

| a) s | b) ω | c) eind_rotor | d) I_r | e) Tind | f) Psaída | g) PPCR | h) ƞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aumenta | Diminui | Aumenta | Aumenta | Diminui | Diminui | Aumenta | Diminui |

| j) Tind max | b)Tind partida |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| igual | aumenta |  |  |  |  |  |  |

Boa Prova!!!

“Bem-aventurado o homem que suporta a provação; porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam.” Tg 1:12