1) Um sistema de primeira ordem com a função de transferência: Gp(s)=50,1s+1 é controlado com controlador feedback PI. Assumindo que o elemento final tem FT unitária e a FT do equipamento de medida é: Gm(s)=Kmτms+1, pede-se:

- Se Km=m=1, por meio do método de substituição direta encontre os valores de Kc que produzam um resultado de malha fechada estável;

2) Selecione o ganho de um controlador proporcional usando o critério RD = ¼. O processo é descrito pela seguinte função de transferênciaGp(s)=10(s+2)(2s−1). Assuma que Gm=Gf=1. RD=exp−2πζ1−ζ2. Para o mesmo processo selecione o ganho usando o método de Ziegler-Nichols II.

3) A curva de reação do processo de um sistema de controle de temperatura forneceu os seguintes resultados: K=10,  = 2 min e td = 0.1 min. Calcule os parâmetros do controlador proporcional usando:

- metodologia de sintonia de Cohen-Coon;

- metodologia de Ziegler-Nichols.

Compare os resultados fornecidos pelas duas metodologias.

4) A Tabela 1 abaixo mostra dados experimentais da curva de reação do processo em malha aberta com um controlador PI. Utilizando estes valores:

- Aproxime a curva de resposta para um sistema de primeira ordem com tempo morto (isto é, encontre os valores de K,  e td);

- Selecione os parâmetros do controlador utilizando a técnica de sintonia de Cohen-Coon;

- Selecione os parâmetros do controlador utilizando a técnica de sintonia de Ziegler-Nichols;

Tabela 1

| Tempo (min) | Entrada manipulada | Medida na saída |
| --- | --- | --- |
| -2 | 100 | 200 |
| -1 | 100 | 200 |
| 0 | 150 | 200.1 |
| 0.2 | 150 | 201.1 |
| 0.4 | 150 | 204.0 |
| 0.6 | 150 | 227.0 |
| 0.8 | 150 | 251.0 |
| 1.0 | 150 | 280.0 |
| 1.2 | 150 | 302.5 |
| 1.4 | 150 | 318.0 |
| 1.6 | 150 | 329.5 |
| 1.8 | 150 | 336.0 |
| 2.0 | 150 | 339.0 |
| 2.2 | 150 | 340.5 |
| 2.4 | 150 | 341.0 |

5) Analise a estabilidade do processo descrito pela função de transferência GP utilizando o método de Routh, considerando o controle proporcional.

GP=−3.s+1(s+1).(5.s+1);Gv=2;Gm=2

6) Para se sintonizar uma malha para controle de velocidade de um motor elétrico, optou-se por utilizar a metodologia de curva de reação do processo. Perturbou-se a tensão (em CC) do motor elétrico, de 4 para 6 Vcc. A curva obtida como resposta da velocidade do motor encontra-se abaixo:

A partir dos resultados obtidos:

sintonize a malha utilizando o método de Ziegler-Nichols

calcule os parâmetros baseando-se no método de Cohen e Coon

Informações adicionais:

- o motor deve ser controlado de maneira a se eliminar o offset;

- a função principal do controlador é a de controle regulador;

- deseja-se um controle tal que a resposta apresente menor overshoot.

7) Você, como engenheiro responsável por um processo de tratamento térmico, deseja sintonizar uma malha de controle de temperatura de um forno. Utilizando o método “continuous cycling – obtenção experimental do ganho critico”, variando-se o ganho proporcional, foi obtida a seguinte curva de resposta, para um ganho crítico de 2:

Obtenha a sintonia de um controlador PID para a situação apresentada acima.

8)	O gráfico abaixo mostra respostas de um processo sob controle feedback (PI) a uma perturbação degrau de set point. As curvas foram obtidas com um mesmo Kc, para 3 valores da constante integral:τI,1, τI,2 e τI,3).

a) Ordene em ordem crescente os valores das constantes de tempo, de acordo com as características das respostas;

b) Qual das 3 sintonias você escolheria?

9)	Dada a resposta da variável controlada a uma perturbação degrau em seu set-point quais das seguintes opções poderiam ser raízes da equação característica? Justifique:

a) 1 e 0,2;

b) 1 e -0,2;

c) 0,2 + i e 0,2 – i;

d) -0,2 + i e -0,2 – i;

e) 0,2i e -0,2i

10) Considere o processo Gp(s)=33s+1, com Gm=Gv=1. Utilize um controlador PI sintonizado para que a Equação Característica da malha fechada seja de 2ª ordem com τp=1 e =0,2.

11) Analise a estabilidade do processo descrito pela função de transferência GP utilizando o método de Routh.

GP=2.−2.s+1(3.s+1).(2.s+1);Gv=2;Gm=1

12) Considere o processo:

Gp(s)=2(s+2)(s+1), 	Gm(s)=1(0,5s+1)	e Gf=1.

a) Pelo método de Routh, ache a faixa de Kc para que um controlador puramente proporcional estabilize o processo.

b) Obtenha a sintonia Ziegler-Nichols em malha fechada para um controlador PI.

13) Obtenha os valores do controlador PID que são sintonizados usando os parâmetros em malha fechada de Ziegler Nichols para o modelo do processo: Gm=Gv=1.

Gp(s)=4e−3,5s(7s+1)