Universidade de São Paulo
Escola de Engenharia de São Carlos
Departamento de Engenharia Mecânica

SEM 0535 – Modelos II	Prova I – 08 de outubro de 2015

Nome:___________________________________________________________________________

No.USP______________________

- (3.5 pontos) Considere o pêndulo invertido ilustrado na figura abaixo. O u é o torque aplicado (entrada), θ é o ângulo do pêndulo com a vertical, l é o comprimento do pêndulo, m é a massa do pêndulo, g é a aceleração devido a força da gravidade, b é um amortecimento torsional localizado. Considere que a barra não tem massa.

Queremos controlar esse sistema para que o ângulo θ e a sua derivada θ sejam nulos (r=0) conforme a figura a seguir.

- (1.0)Encontre a equação que descreve o movimento do sistema (não-linear).

- (1.0) Escreva a equação de estado (x=Ax+Bu) linearizada (senθ≈θ) e equação de saída (y=Cx+Du) para que as saídas sejam o ângulo θ e a sua derivada θ.

- (1.0) Modifique a equação de estado (x=Ax+Bu) para que o sistema tenha 3 estados (z(t),θ, θ), sendo que z(t)=0tθ(t)dt.

- (0.5) Se o controle K for um PID (proporcional, integrativo e derivativo), a equação de estado que descreve o controle é u=-KiKpKdz(t)θθ, escreva a equação de estado que descreve o pêndulo com o controle PID (sistema integrado).

- (3.0 pontos) Considere o sistema ilustrado na figura abaixo. A massa m escorrega sem atrito por uma barra sem peso. Essa massa esta conectada a uma mola de rigidez k. Utilize as equações de Lagrange para encontrar as equações do movimento do sistema. Considere que o comprimento não deformado da mola é nulo (hipótese simplificadora). Adote a referência de altitude no ponto O. Esboce vetorialmente a velocidade da massa m.

- (3.5 pontos) A Fig. A abaixo ilustra um sistema veicular equipado com uma suspensão ativa. A m1 é a massa não suspensa e nela age uma força externa F proveniente do perfil de pista. Entre a massa suspensa m2 e a massa não suspensa m1 há uma mola de rigidez k e uma bobina móvel (ilustrada na Fig. B e representada simbolicamente na Fig. C). Utilizando as equações de Lagrange, a Lei de Lorentz (f=-Ti) e a Lei de Faraday (e=Tv):

- (1.5) encontre as equações que descrevem o comportamento dinâmico desse sistema eletromecânico

- (1.0) encontre as equações que descrevem o comportamento dinâmico desse sistema se o circuito elétrico é somente composto de um RESISTOR R.

- (1.0) encontre as Funções Transferências X1/F(s) e X2/F(s) para o caso descrito no item b.

(a)                   (b)                   (c)