APE: Princípios de Conversão Eletromecânica

- A relação λ-i de um sistema eletromagnético é dado por:

λ = 1,2 i1/2/g

Onde g é o entreferro. Para uma corrente de i = 2A e g = 10 cm, determine a força mecânica na parte móvel.

- Usando a energia do sistema

- Usando a co-energia do sistema

Resp: Fm = -226,25N

- Na figura abaixo é mostrado um sistema eletromagnético para levantar um canal de aço. A bobina tem 600 espiras. A relutância do material pode ser desprezado até uma densidade de fluxo de 1,4 [T].

- Para uma corrente de 15A (CC), determine  o máximo entreferro “g” para o qual a densidade de fluxo é 1,4 [T].

- Para o entreferro da parte “a”, determine a força no canal de aço.

- O canal de aço tem uma massa de 1000kg. Para uma corrente de 15A, determine o maior entreferro no qual o canal pode ser levantado magneticamente contra a força da gravidade . (sugestão: determine a força produzido pela gravidade (9,81m/s^2) na massa do canal de aço e encontre uma relação entre a força e entreferro com os dados do item “b”)

|  | Respostas: - g = 4,04[mm] - Fm = 199,64 [kN] - gmax = 18,225[mm] |
| --- | --- |

Entrega: Próxima aula apenas no início do horário da aula.

Observação: A folha entregue não será devolvida. Portanto, sugere-se tirar uma cópia antes de entregar ao Professor.