| Prova II de Conversão Eletromecânica de Energia | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |

Nome: _________________________________________________________

Questões Teóricas (3,5 pontos): Responda em forma clara e direta as questões a seguir

  - Para dar a partida direta do motor de corrente contínua excitação independente. Você ligaria primeiro a tensão de armadura ou a tensão de campo, por quê?(justifique em máximo 3 linhas). (0,5 pontos)

  - Em um gerador cc autoexcitado, não houve escorvamento da tensão terminal. O que pode ter ocorrido? (0,75 ponto)

1.3) Sobre motores CC excitação série: (0,75 ponto)

(I) Possuem o melhor torque de partida de todos os motores CC estudados;

(II) Quando partem em vazio, estes motores podem atingir velocidades altíssimas devido à reação de armadura;

(III) O controle de velocidade eficiente pode ser feito variando-se a tensão de armadura.

(A) Apenas I é falsa;

(B) Apenas II é verdadeira;

(C) Apenas III é verdadeira;

(D) I e III são verdadeiras.

1.4)  Sobre os problemas no comutador em motores CC: (0,75 ponto)

(I) A reação de armadura é um efeito indesejável que traz um efeito desmagnetizante do circuito de campo e pode ser controlado usando interpólos;

(II) As tensões induzidas L di dt vão produzir faiscamento no comutador. O faiscamento aumenta quanto maor for a carga;

(III) O neutro magnético define-se como o plano no interior da máquina onde a velocidade dos condutores do rotor é exatamente paralela às linhas do fluxo magnético, de modo que a tensão induzida nos condutores no plano seja exatamente zero.

(A) Apenas I e II são verdadeiras;

(B) Apenas II é verdadeira;

(C) Apenas II e III são verdadeiras;

(D) Todas são verdadeiras.

1.5) Sobre o controle de velocidade em motores CC, ao alterar o sentido da tensão de armadura (0,75 ponto):

(I) Em motor de excitação independente, altera-se o sentido de rotação de velocidade;

(II) Em motor de excitação série, não se altera o sentido de rotação de velocidade;

(III) Em motor de excitação derivação (paralela), altera-se o sentido de rotação de velocidade;

(IV) Em motor CC de excitação de ímãs permanentes, não se altera o sentido de rotação de velocidade.

(A) Apenas I e II são verdadeiras;

(B) Apenas I e III são verdadeiras;

(C) Apenas III é falsa;

(D) Todas são verdadeiras.

Problema 1 (3,0 pontos)

Na figura abaixo é mostrado um sistema eletromagnético para levantar um canal de aço. A bobina tem 600 espiras. A relutância do material pode ser desprezado até uma densidade de fluxo de 1,4 [T].

- Para uma corrente de 15A (CC), determine  o máximo entreferro “g” para o qual a densidade de fluxo é 1,4 [T]. (1 ponto)

- Para o entreferro da parte “a”, determine a força no canal de aço. (1 ponto)

- O canal de aço tem uma massa de 1000kg. Para uma corrente de 15A, determine o maior entreferro no qual o canal pode ser levantado magneticamente contra a força da gravidade . (sugestão: determine a força produzido pela gravidade (9,81m/s^2) na massa do canal de aço e encontre uma relação entre a força e entreferro com os dados do item “b”)  (1 ponto)

|  | Respostas: - g = 4,04[mm] - Fm = 199,64 [kN] - gmax = 18,225[mm] |
| --- | --- |

Problema 2 (3,5 pontos)

Os dados nominais de um motor cc são: Pnominal = 15Hp; IL,nominal = 55A; VT,nominal= 240V; NF=2700 esp/pólo; ꙍ=1200RPM; Radj pode variar de 100 a 400 Ω;

VA pode variar de 120 a 240 V

| Resposta: a) Ipartida = 600A b) ꙍ = 797 (aprox); c) ꙍmax = 1447 RPM (aprox); |  |
| --- | --- |

- Determine a corrente de partida deste motor a condições nominais?(1ponto)

- Qual é velocidade em vazio do motor quando Radj = 175 Ω e VA = 180V;(1ponto)

- Qual é a velocidade a vazio máxima que se pode atingir variando a tensão VA e a resistência Radj? (1,5ponto)

Boa Prova!!!

“Bem-aventurado o homem que suporta a provação; porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam.” Tg 1:12

Fórmulas

WBvolume=12B2μ0=12μ0H2 [J/m3]

0 = 410-7	[Wb/A.m]

(A.esp/Wb)

L=λi=Nφi

Co-energia:

Força:

Energia:

(desprezando a relutância do material ferromagnético)

Força:

motores de corrente contínua excitação independente e paralela

ω=VAkφ−RAkφ2Τind

motores de corrente contínua excitação série

φ=cIA; ω=VTkcTind−RA+Rskc

- Tensão de armadura da máquina CC: EA = K

- Torque em uma máquina CC (fórmula geral):

- Tind = KIA

- Potência convertida: Pconv=EAIA

- Tind=Pconv/ω