# Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP

# DF - Curso de  Física Medica –

# Física Experimental - Mecânica

# Experiência 7 -  Trabalho e Energia Cinética

OBJETIVO:   Verificação do teorema trabalho-energia cinética para um sistema conservativo e um  sistema não conservativo.

INTRODUÇÃO TEÓRICA:

a) Sistema não conservativo.

Considerando o sistema não-conservativo mostrado na figura 1, o teorema trabalho-energia cinética para um corpo de massa m que se move no sentido para cima sobre o plano inclinado, puxado pelo corpo de massa M pode ser descrito pela equação 1:

Figura 1:  Sistema não-conservativo. Plano inclinado com atrito.

WA,B=ABFres.⋅dr=mvB22−mvA22                  			(1)

A força resultante e o vetor dr podem ser escritos:

Fres.=(T−Fa−mgsenθ)x+(N−mgcosθ)ydr=dx {x

Da mesma forma, temos para o corpo de massa M :

(Mg−T)⋅d=MvF22−Mvo22

Considerando que o corpo de massa m parte do repouso (ponto A) e percorre uma distância d em um intervalo de tempo t, pode-se determinar sua aceleração a e sua velocidade v no ponto B, escrevendo as equações horárias do movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV). Resulta dessas equações que

vB=2⋅dt

Dado o vínculo existente entre os corpos de massa m e M, resulta que a velocidade vF da massa M é igual à velocidade vB calculada acima.

Considerando o coeficiente de atrito cinético mc, pode-se calcular a força de atrito Fa = mc mg cosq.  Dessa forma, pode-se escrever o teorema trabalho-energia cinética, para o sistema constituído das duas massas interligadas, da seguinte forma:

(Mg−μcmgcosθ−mgsenθ)d=2(m+M)d2t2          		(2)

A partir de medidas experimentais das massas, do coeficiente de atrito, do ângulo , da distância d e do tempo t gasto para percorrer essa distância, poderemos verificar a validade da equação (2) e, portanto, da validade da relação entre trabalho e energia cinética descrita pela equação (1). Em particular, tomando como variáveis do experimento a distância d e o tempo t, a equação (2) pode ser re-escrita como:

(Mg−μcmgcosθ−mgsenθ)t2=2(m+M)d          		(3)

e a relação entre as duas grandezas pode ser verificada experimentalmente.

b) Sistema conservativo.

Considerando agora o sistema conservativo mostrado na figura 2, que consiste de uma mola ideal com constante K e uma massa m.

Figura 2:  Sistema conservativo. Massa-mola ideal.

Na figura 2  yo é a distância entre o extremo fixo da mola e a base do suporte. Ao ser colocada uma massa m no extremo livre da mola a distância entre o extremo fixo da mola e a base do suporte passa a ser ye.  Afastando a massa de sua posição de equilíbrio e soltando-a, o sistema realizará um movimento periódico entre as posições y1 e y2.

No corpo de massa m agem as forças gravitacional e elástica, esta última exercida pela mola, sendo que ambas são conservativas. Medindo as posições y1 e y2, correspondentes aos pontos onde a massa tem velocidade nula, pode-se escrever o teorema trabalho-energia cinética como abaixo:

W1,2=y1y2Fres..dr=mv222−mv122=0                   		(4)

onde:

Fres.=[mg−K(y−y0)]ydr=dy {y

Resolvendo a integral do teorema trabalho-energia cinética, tem-se:

K2(y1−y0)2−mgy1=K2(y2−y0)2−mgy2       			(5)

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL:

1. Anotar as características dos instrumentos a serem utilizados e do material fornecido.

2. Medir os coeficientes de atrito estático me e cinético mc entre o plano de alumínio e os blocos de madeira e ferro, com o procedimento detalhado a seguir.

Na situação mostrada na figura 3, tem-se sobre o plano inclinado um corpo de massa m; este ficará em repouso enquanto a força de atrito for igual à componente do peso  na direção paralela ao plano. Se o ângulo  que o plano faz com a horizontal for aumentado, a componente do peso paralela ao plano irá ultrapassar a força de atrito estático máxima e o corpo deslizará. Seja  (ângulo crítico) o ângulo correspondente à iminência de movimento. Nesta situação, pode-se escrever a segunda lei de Newton para o corpo de massa m e obter, assim, o coeficiente de atrito estático me entre o corpo e o plano:

μe=tanθc

Com a montagem mostrada na figura 3 completar a tabela abaixo, medindo cinco vezes o ângulo em que o corpo começa a deslizar (elevar a rampa vagarosamente). Observar e anotar o valor do ângulo no trasnferidor para obter em cada caso, o coeficiente de atrito estático com seu desvio médio absoluto e sua incerteza (compare o desvio e a incerteza, comente).

| Material | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | θc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Madeira |  |  |  |  |  |  |
| Ferro |  |  |  |  |  |  |

Figura 3

Se na figura 3  for considerado o plano com um ângulo  , o bloco deslizará  com uma aceleração a  descendo ao longo do plano. Neste caso, a força de atrito existente entre o corpo e o plano é chamada força de atrito cinético, cuja intensidade é dada empiricamente por Fa=mc·N, onde  é chamado coeficiente de atrito cinético entre as duas superfícies.

A experiência mostra que a força de atrito cinético, que atua sobre um objeto que está se movendo não depende de sua velocidade, para valores não muito pequenos nem muito grandes de velocidades. Observa-se também, experimentalmente,  que o atrito é maior quando não há movimento, ou, em outras palavras, o valor de me para um dado par de superfícies é usualmente maior do que o valor de mc para este mesmo par.

Ainda com relação à figura 3, se o bloco m desliza pelo plano com aceleração a, o mesmo descreve um movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV). Escrevendo a equação desse movimento (x = xo+ vot+ at2/2 ), considerando que em t = 0 o corpo parte do repouso (vo= 0) da posição xo= 0 e se desloca uma distância x em um tempo t,  pode-se escrever . Escrevendo a segunda lei de Newton para o corpo de massa m, tem-se:	mgsenθ−μcN=ma e mgcosθ−N=0 entãomgsenθ−μcmgcosθ=ma ⇒ tanθ−μc=agcosθ

Portanto:	μc=tanθ−agcosθ=tanθ−2xgt2cosθ

Com a montagem mostrada na figura 3 e utilizando uma inclinação ligeramente maior que a anterior (θ>θc), completar a tabela abaixo, medindo cinco vezes o tempo t que o bloco demora para percorrer a distância x. Tome cuidado para que a contagem de tempo se inicie a parrtir do repouso do bloco, já que isto será considerado no cálculo do termo da aceleração. Observar e anotar o ângulo no transferidor e obter, para cada caso, o coeficiente de atrito cinético com seu desvio médio absoluto e sua incerteza (compare o desvio e a incerteza e comente).

| Material | m (g) | t1(s) | t2(s) | t3(s) | t4(s) | t5(s) | x (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Madeira |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferro |  |  |  |  |  |  |  |

Comente como seria estimar graficamente o coeficiente de atrito a partir das medidas dos intervalos de tempo que o corpo m utiliza para percorrer diferentes distâncias x.

3. Com a montagem mostrada na figura 1 e escolhendo uma massa M conveniente para movimentar m, completar a tabela abaixo e verificar a validade do teorema trabalho-energia cinética (eq. 3).

| Plano de alumínio ( q >c ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloco | m (kg) | M (kg) | t (s) |  |  |  |  |  | (s) | d (m) |
| Madeira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Com a montagem mostrada na figura 2 e variando a massa m (escolher valores de m

que não deformem a mola de forma permanente) completar as tabelas abaixo. Calcular as constantes das molas K1 e K2 graficamente.

| m (kg) | ye - yo (m) |  | m (kg) | ye - yo (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Mola 1:  K =                                      Mola 2:  K =

- De acordo com a figura 2, com uma determinada massa m, comprima a mola até a posição y1 e solte-a. Determinar com precisão a posição mais baixa y2 atingida pela mola e completar a tabela abaixo. Atenção:  Colocar uma massa pequena e suficiente para abrir as espiras da mola, e desprezar este valor com relação a verificação da eq. 5. Justifique este procedimento.Verificar a validade do teorema trabalho-energia cinética (eq. 5).

| K (N/m) | M (kg) | yo (m) | y1 (m) | y2 (m) | y2 (m) | y2 (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |