Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP

DF - Curso de  Física Medica –

Física Experimental - Mecânica

### Experiência VIII.   TRILHO DE AR – CONSERVAÇÃO DE ENERGIA E DO MOMENTO LINEAR

OBJETIVO.

Realizar experimentos empregando o trilho de ar e utilizar ferramentas computacionais no tratamento dos dados experimentais. Estudar a colisão elástica entre dois corpos, verificando as leis de conservação de energia e de momento linear.

INTRODUÇÃO.

O trilho de ar é um dispositivo que permite a observação de movimentos unidimensionais onde as forças de atrito entre o corpo e o plano no qual se movimenta são bastante reduzidas. O estudo do movimento é feito através de medidas de tempo e espaço percorrido, através dos quais podem ser calculadas velocidades e acelerações. Os resultados obtidos experimentalmente podem ser confrontados com os valores previstos pelas leis de conservação da energia e do momento linear.

Da mesma maneira que experimentos anteriores, os tempos envolvidos nas medidas são bastante curtos, na faixa de décimos ou centésimos de segundo. Naqueles experimentos media-se o tempo correspondente à passagem do corpo através de sensores posicionados em duas posições ao longo do movimento. Um estudo mais completo do movimento requer um conhecimento mais detalhado da relação entre posição e tempo, ou seja, dada uma origem, qual o tempo gasto para percorrer várias posições ao longo da trajetória.

O trilho de ar utilizado neste experimento conta com uma série de 29 sensores utilizáveis (numerados de 2 até 30) posicionados de forma conhecida, que detectam a passagem do corpo. O comprimento útil do trilho é de aproximadamente 2,3 metros sendo de 83,57 mm a distância média entre os sensores. Assim, é possível relacionar as posições ocupadas pelos sensores e o tempo gasto pelo corpo para passar através dos mesmos. O sistema dispõe ainda de dois carrinhos com massas iguais a 162.0 g cada um, e um terceiro carrinho com massa de 240.7 g. Como os tempos envolvidos no estudo são bastante curtos, a coleta de dados é feita de forma automatizada e controlada por um computador. Um programa de computador proporciona a coleta de dados.

O início para tomada de dados se faz "clicando" em IniciaColeta. O início pode ser imediato, se o número do sensor para o gatilho for zero, ou pode ocorrer quando um dos carrinhos passar pelo sensor cujo número esteja indicado na janela (indicada como gatilho) do programa. O final da coleta se dará pelo número de pontos tomados ou pelo tempo decorrido após início de coleta (informação também definida na tela do programa), valendo o que ocorrer primeiro. A escolha destes parâmetros se faz antes de iniciar a coleta.

Além de analisar o movimento de um corpo no trilho de ar, vamos estudar um choque elástico ou parcialmente elástico entre dois corpos de massas conhecidas. Vamos considerar inicialmente um corpo de massa m1 movendo-se com velocidade inicial v1i. Esse corpo choca-se com um corpo de massa m2 que tem velocidade inicial v2i . Dependendo das condições do nosso experimento poderemos considerar válidas as seguintes leis de conservação:

- Se o choque for perfeitamente elástico, as energias cinéticas: inicial e final são iguais.

- Se a resultante das forças externas forem nulas, os momentos lineares: inicial e final também são iguais.

Usando essas duas leis, podemos mostrar que:

v1i + v1f = v2i + v2f

## PROCEDIMENTO

a. Siga as instruções para a tomada de dados computadorizada do movimento de 1 corpo de massa conhecida movendo-se no trilho posicionado horizontalmente. Permita que o corpo percorra duas vezes o trilho completo.

b. Faça a tomada de dados para uma colisão entre dois corpos de massas iguais, estando um deles com velocidade inicial nula.

c. Repita a tomada de dados para uma colisão em que os dois corpos possuem velocidades iniciais diferentes de zero.

d. Faça a tomada de dados para uma colisão entre dois corpos de massas diferentes, estando um deles com velocidade inicial nula.

e. Repita a tomada de dados para a colisão em que os dois corpos possuem massas diferentes e velocidades iniciais diferente de zero

Verifique que todos os dados tenham sido armazenados corretamente de forma que possibilite responder as perguntas aqui mencionadas.

## ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com os dados de posição e tempo, obtenha os valores de velocidade ao longo do movimento usando o software sugerido pelo professor e confronte os resultados com o que seria esperado para movimentos dos corpos sem atrito, na horizontal. Analise a perda de velocidade ao longo do trilho e durante o choque com as extremidades fixas do trilho. Com os resultados obtidos no item a. seria possível responder:

- O trilho está corretamente alinhado na horizontal? Ilustre graficamente os resultados.

- A colisão com as extremidades é elástica? Mostre quantitativamente sua resposta.

- É possível calcular o coeficiente de atrito? Justifique.

Com os dados dos itens b e d, obtenha também os valores de velocidade dos corpos 1 e 2 antes e depois da colisão, e analise os resultados de acordo com o que seria esperado pelas leis de conservação válidas para choques perfeitamente elásticos unidimensionais. Repita a análise para o choque entre massas diferentes. No caso de não conservação da energia mecânica, calcule a fração de energia perdida em cada colisão.

QUESTÕES

- Faça a dedução da equação apresentada no texto, relacionando as velocidades: inicial e final.

- Discuta como a massa influencia os resultados, nos casos em que m1 << m2 e m1 >> m2.