UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO

3a Aula Prática   -   SHS – 410 – Hidráulica dos Condutos Livres

- Assunto: Energia específica

- Objetivo:

Levantar a curva adimensional "profundidade x energia específica", para escoamento em um canal retangular, com auxílio de uma comporta de fundo, plana.

- Fundamentos teóricos:

A equação da energia específica para canais retangulares pode ser apresentada como:

E=y+q22gy2							(1)

onde	E = energia específica (m);

y = profundidade de escoamento (m)

q = vazão unitária (m2 / s);

g = aceleração da gravidade (m / s2).

Dividindo ambos os membros por yc (profundidade crítica) obtém-se:

Eyc=yyc+q22gy2yc						(2)

Lembrando ainda que, para canais retangulares, q2 = gyc3 e, fazendo E’ = E / yc e y’ = y / yc , tem-se finalmente:

E'=y'+12y'2							(3)

que é a forma adimensional da equação da energia específica.

Considerando o esquema da Figura 1, e aplicando a equação da energia entre as seções (1) e (2), na ausência de perdas na comporta, demonstra-se que:

q2g=2y12y22y1+y2							(4)

onde y1 é a altura de água no regime fluvial e y2 no regime torrencial.

- Procedimento Prático:

Com o auxílio de duas réguas limnimétricas obtém-se as cotas de fundo do canal, a jusante e a montante da comporta. Para uma dada vazão, não sendo necessário conhecê-la, faz-se variar a abertura da comporta (abrindo ou fechando-a gradualmente), e toma-se as cotas dos níveis de água, a montante e a jusante da comporta. A altura da lâmina de água é obtida pela diferença entre a cota de fundo do canal e a da superfície livre.

A variação na abertura da comporta deve ser de no máximo 5 mm, iniciando com uma abertura de fundo da ordem de 2,5 cm.

Esperar cerca de 10 minutos entre uma determinação e outra de y1 e y2.

- Verificação Experimental:

Para a vazão estabelecida, após a determinação de cada par de valores y1 e y2, determinar q2/g pela equação (4) e a seguir yc, após E pela equação (1) e finalmente os valores de y’1 e y’2 e E’.

Com o auxílio da equação (3), levantar a curva adimensional teórica da energia específica, dando para E’ valores: 1,5 – 1,75 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0 – 5,5 e em cada caso, calcular as duas raízes da equação y’1 e y’2 .

Colocar em gráfico a curva teórica e os valores de y’1 e y’2 e E’ determinados experimentalmente. Usar a mesma escala nos dois eixos, para a curva resultante ficar dentro de um ângulo de 45o.

Elaborar conclusão, discutindo os resultados, possíveis erros, críticas, etc.

- Questionário:

  - Demonstre a equação (4).

  - Porque no traçado da curva teórica o valor inicial sugerido para E’ foi 1,5?

  - Demonstre que para a comporta utilizada na experiência, vale a relação

Fr12=2y1y2y1y2+1

onde Fr1 é o número de Froude a montante da comporta.