SEL318 - Laboratório de Circuitos Eletrônicos III

Laboratório 5 – Retificadores com Amplificadores Operacionais

Simulação em LTSpice

Retificador de Onda Completa I

Fig. 1.1 – Retificador de Onda Completa

No retificador de onda completa da Fig. 1.1 R=10KΩ e os diodos são 1N4001. Utilizando os amp op LM158 e LT1022 determine:

a)	A máxima frequência de um sinal senoidal na entrada que não cause alteração na forma e amplitude do sinal na saída.

b)	A amplitude mínima de tensão na entrada para que se obtenha o mesmo sinal na saída.

OBS: Utilizando a máxima frequência do item anterior avalie com o comando .step param a amplitude mínima para está frequência.

Retificador de Onda Completa II

Fig. 1.2 - – Retificador de Onda Completa

No retificador de onda completa da Fig. 1.2 R1=100KΩ, R2=R3=10KΩ and R4=5K6Ω.   Utilizando os amp op LM158 e LT1022 determine:

a)	A máxima frequência de um sinal senoidal na entrada que não cause alteração na forma e amplitude do sinal na saída.

b)	Determine a amplitude mínima de tensão na entrada para que se obtenha o mesmo sinal  na saída.

OBS: Utilizando a máxima frequência do item anterior avalie com o comando .step param a amplitude mínima para está frequência.

c)	Compare os resultados obtidos com os dois amp op.