EXERCÍCIO DE DEMANDA PREDIAL

PEA-2402 : INSTALAÇÕES ELÉTRICAS I

Aquiles - 2008

# DEMANDA DE INSTALAÇÕES CONSUMIDORAS COLETIVAS

Calcule as demandas do seguinte prédio de apartamentos pela :

- Metodologia da PND - 2.4

- Metodologia do capítulo 4 do livro “Projeto de Instalações Elétricas Prediais” de Domingos Leite Lima Filho.

Dados do Prédio:

10 andares  + térreo + 1 garagem subterrânea

2 apartamentos por andar ( menos o térreo)

180 m2 de área útil por apto

área da administração ( 1600x2 + 40 x 10)

Apartamento

2000 W de iluminação e 6000 W de TUG

2 chuveiros 3500 W

1 torneira elétrica – 3000 W

1 Máquina de Lavar Roupa – 2500 W

1 Máquina de Secar Roupa – 2500 W

Considerar na Administração:

14000 W de iluminação e 8000 VA de TUG

2 chuveiros 3500 W

2 torneiras elétricas de 3000 W

2 elevadores de 15 HP( trifásico)

1 portão de 2 HP(trifásico)

2 bombas de recalque de 10 HP( trifásicas)

1 bomba de incêndio 3 HP( trifásica)

1 bomba de piscina 5 HP( trifásica)

20 m

10 m

10 m

20 m

40 m2 ( elevadores+ hall)

10 m

10 m