APE 6: Especificações Nominais do Gerador Síncrono

Nome:______________________________________

- Um gerador síncrono de 480 V, 60 Hz, ligado em Y e de seis pólos tem uma especificação nominal de 50 kVA, com FP 0,8 atrasado. Sua reatância síncrona é 1,0 Ω por fase. Assuma que esse gerador está ligado a uma turbina a vapor, capaz de fornecer até 45 kW. As perdas por atrito e ventilação são 1,5 kW e as perdas no núcleo são 1,0 kW.

- Desenhe em escala a curva de capacidade deste gerador.

- Verifique se para corrente nominal e fdp 0,707 capacitivo operará dentro dos limites da curva de capacidade. Para tanto coloque dentro da curva o ponto de operação para concluir.

- Verifique se para uma corrente de linha 52,75 A e fdp 0,73 indutivo operará dentro dos limites da curva de capacidade. Para tanto coloque dentro da curva o ponto de operação para concluir

- Se a máquina deve operar a 80% da sua potência nominal, qual é o menor fator de potência indutivo permitido para operar dentro dos limites da curva de capacidade? (Qual é a potência ativa e reativa neste situação).

- Se o Gerador operar em um sistema de potência de 50 Hz, qual serão as novas especificações de placa (Sn, VL, IL) se ele tem as mesmas perdas de armadura e de campo que tinha em 60Hz.

- Nas condições nominais do item “d”, e considerando que não existe restrição (limite) pela máquina motriz, qual é regulação de tensão a condição nominal? (Lembre que ao diminuir a freqüência de 60hz para 50Hz a reatância síncrona deve diminuir na mesma proporção devido a que X= 2..f.L ).

Respostas

| a) | b) | c) | d) | e) | f) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para desenhar a curva deve-se usar: Origem EA: Q=-230kVar EA = 3178,7° DE = 263KVar Pmax_saída=42,5kW | P=35,35kW Q=-35,35kVar Está dentro dos limites | P=32kW Q=30kW Está dentro dos limites | fdp =0,603 P=24,15 Q=31,89 | Sn =41,67kVA VL =230,9 IL =60,1A | RV =14,3% |