REPETITIVIDADE

Um analista, utilizando um único instrumento de medição e seguindo certo método de ensaio, avaliou 15 amostras de um produto, sendo duas vezes cada uma, quanto a pureza do material que tem especificação de 75% +/- 1%.

| Amostra | 1a medição | 2a medição |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 74,88 74,60 74,63 74,89 74,63 75,19 74,94 75,08 75,00 74,93 75,22 75,16 75,23 75,30 75,48 | 74,70 74,74 74,85 74,77 74,74 75,05 75,12 75,02 75,11 75,01 75,16 75,09 75,28 75,42 75,35 |

Perguntas:

- Qual é a Repê do sistema de medição?

- O sistema de medição é adequado?

- Que ações e por quem devem ser tomadas?

Vamos, inicialmente, analisar a estabilidade do sistema de medição.

| Amostra | 1a medição | 2a medição | R |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 74,88 74,60 74,63 74,89 74,63 75,19 74,94 75,08 75,00 74,93 75,22 75,16 75,23 75,30 75,48 | 74,70 74,74 74,85 74,77 74,74 75,05 75,12 75,02 75,11 75,01 75,16 75,09 75,28 75,42 75,35 | 0,18 0,14 0,22 0,12 0,11 0,14 0,18 0,06 0,11 0,08 |
| Total |  |  |  |

Tem-se, então, que:

LSCR=D4. {R=LMR=RLICR=D3. {R=

Por que não se utiliza o gráfico da média (x-barra) na  avaliação da Repê?

Cálculo da Repê

Como o gráfico da amplitude é estável, então podemos proceder ao cálculo da Repê:

σREPE=Rd2==REPE=6. {σREPE=

comparando-se a REPÊ com a tolerância da especificação

PTCREPE=6.σRTOL.100%=2.100%=

O que significa este valor de 31,5%?

REPRODUTIVIDADE

Dois analistas, utilizando um único instrumento de medição e seguindo um mesmo método de ensaio, mediram 15 amostras de um produto, sendo duas vezes cada uma, quanto a pureza do material, cuja especificação é 75% +/- 1%

|  | Analista A |  | Analista B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amostra | 1a medição | 2a medição | 1a medição | 2a medição |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 74,88 74,60 74,63 74,89 74,63 75,19 74,94 75,08 75,00 74,93 75,22 75,16 75,23 75,30 75,48 | 74,70 74,74 74,85 74,77 74,74 75,05 75,12 75,02 75,11 75,01 75,16 75,09 75,28 75,42 75,35 | 74,90 74,58 74,65 74,92 74,63 75,22 74,95 75,05 75,02 74,90 75,24 75,19 75,20 75,35 75,50 | 74,75 74,70 74,85 74,82 74,77 75,09 75,10 74,98 75,08 74,99 75,18 75,04 75,30 75,39 75,35 |

Pede-se:

- Calcular a Repê do sistema de medição

- Calcular a Reprô do sistema de medição

- Verificar se o sistema de medição adequado

Vamos iniciar o estudo pelo cálculo da Repê

|  | Analista A |  |  | Analista B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMOSTRA | 1a MED | 2a MED | R | 1a MED | 2a MED | R |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 74,88 74,60 74,63 74,89 74,63 75,19 74,94 75,08 75,00 74,93 75,22 75,16 75,23 75,30 75,48 | 74,70 74,74 74,85 74,77 74,74 75,05 75,12 75,02 75,11 75,01 75,16 75,09 75,28 75,42 75,35 | 0,18 0,14 0,22 0,12 0,11 0,14 0,18 0,06 0,11 0,08 0,06 0,07 0,05 0,12 0,13 | 74,90 74,58 74,65 74,92 74,63 75,22 74,95 75,05 75,02 74,90 75,24 75,19 75,20 75,35 75,50 | 74,75 74,70 74,85 74,82 74,77 75,09 75,10 74,98 75,08 74,99 75,18 75,04 75,30 75,39 75,35 | 0,15 0,12 0,20 0,10 0,14 0,13 0,15 0,07 0,06 0,09 0,07 0,15 0,10 0,04 0,15 |
| TOTAL | 1125,16 | 1125,41 | 1,77 | 1125,30 | 1125,39 | 1,71 |

Analista A

xA=TotalGeralTotaldeValores=30=RA=TotaldeRTotaldeAmostras=15=

Analista B

xB=TotalGeralTotaldeValores=30=RB=TotaldeRTotaldeAmostras=15=

Para ambos analistas

x=xA+xB2==R=RA+RB2==

Gráfico de controle (Amplitude)

LSCR=D4.R=LMR=R=LICR=D3.R=

Cálculo da Repê

Como o gráfico R é estável, então se pode determinar a Repê

σREPE=Rd2=

Cálculo da Reprô

R0=xs−xi=σREPRO=R0d2**=REPRÔ=6σREPRO2−6σREPE230=

Avaliação da Repê + Reprô

σR∧R=σREPE2+σREPRO2=PTCSM=6. {σR∧RTOL.100%=2.100%=

O sistema de medição é:

 Aceitável

 Marginal

 Inaceitável

