|  | ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos PSI – EPUSP PSI 3214 - LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO ELÉTRICA (2020) EXPERIÊNCIA 3 – Análise de Fourier de Sinais Periódicos |  |
| --- | --- | --- |

L.Q.O.; D.C.; V.H.N

Leopoldo Yoshioka / Elisabete Galeazzo

| No. USP | Nome | Nota |
| --- | --- | --- |
| Data: | Turma: | Profs: |

Guia e Roteiro da atividade remota

Objetivos gerais:

Após a realização desta atividade remota você:

- Estará familiarizado com os seguintes conceitos: Séries de Fourier, Transformada de Fourier e Transformada Discreta de Fourier (TDF)

- Terá aprendido a sintetizar (construir) uma onda quadrada a partir da combinação linear (soma ponderada) de funções senoidais.

- Saberá utilizar um software para geração, aquisição e processamento de sinais para obtenção de componentes espectrais de sinais senoidais e de ondas quadradas,

- Compreenderá o significado dos espectros de frequência que compõem os sinais.

- Terá uma ideia prática do comportamento dos espectros quando modificamos o tamanho da janela de análise, e conhecer o efeito de rebatimento, decorrente da redução da taxa de amostragem do sinal na aquisição.

materiaIS e ferramentas

- Computador com sistema operacional Windows (para outros S.O. utilizar máquina virtual Windows)

- Software “Sintese_de_Fourier” (disponível no e-Disciplinas)

- Software “Analise_Espectral” (disponível no e-Disciplinas)

ATIVIDADE REMOTA

A Fig. 1 mostra o mapa das atividades remotas que desenvolveremos nesta experiência.

Figura 1 – Organização das atividades da Experiência de Análise de Fourier.

Download dos softwares

Antes de mais nada, acesse o e-Disciplinas/PSI3214/Exp3-Fourier e instale no seu computador os seguintes arquivos:

- Sintese_de_Fourier.zip

- Analise_Espectral.zip

Descompacte esses arquivos no seu computador. Nas pastas criadas você encontrará os arquivos executáveis: Sintese_de_Fourier.exe e Analise_Espectral.exe.

Caso o computador que você estiver utilizando não tiver o LabVIEW instalado, será necessário instalar o aplicativo “LabVIEW – Run Time Engine 2014”.  Siga as instruções do manual de instalação do LabVIEW Run Time Engine, disponível no e-Disciplinas. A instalação do Run Time deverá ser feita antes de executar os softwares de síntese e de análise de Fourier.

1. Síntese de Fourier

Objetivo:  obter uma aproximação de onda quadrada por meio da somatória de funções senoidais com frequências múltiplas.

O software Sintese_de_Fourier permite criar diferentes formas de onda, variando-se as amplitudes e fases dos diversos harmônicos. Neste software, na janela da esquerda são mostradas as componentes das funções senoidais (1ª a 11ª harmônicas). Na janela da direita é mostrada a onda resultante da somatória das componentes harmônicas.

1.1 Síntese de um sinal periódico

Utilizando o software Sintese_ de_Fourier construa um sinal periódico por meio de somatória de funções senoidais, conforme a expressão mostrada a seguir:

vt=2Aπsenω0t+2A3πsen3ω0t+2A5πsen5ω0t+⋯

Note que o sinal resultante é uma aproximação de uma onda quadrada com amplitude pico-a-pico A e nível DC nulo [3].

- Para sintetizar este sinal, procure ajustar o maior número possível de harmônicos no software. Escolha o igual a 10 krad/s, ou seja, fo = 5 kHz, e amplitude de 7,0 Vpp.

- Ajuste também as fases (h) dos harmônicos para que as funções sejam senoidais (e não cossenoidais), como indicado na expressão acima.

- Preencha a Tabela 1 com os valores das amplitudes dos harmônicos (Ah) e as fases correspondentes (h) que foram escolhidos.

Tabela 1.  Valores das amplitudes dos harmônicos (Ah) e as fases correspondentes (h).

| h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Esboce o gráfico da forma de onda do sinal sintetizado, indicando no gráfico o período e a tensão pico a pico do sinal resultante.

1.2 Análise dos resultados

# Baseado no processo de síntese de onda periódica realizada no item anterior, responda às seguintes perguntas:

# a) Qual a relação entre a frequência do sinal sintetizado e as frequências dos componentes harmônicos utilizados para a sua construção? # b) O que se pode concluir a respeito da qualidade de aproximação da onda quadrada com relação à quantidade de componentes harmônicos utilizados para a sua construção? Utilize, para efeito de comparação, a animação da síntese de onda quadrada por meio de adição crescente de harmônicas de 1 a 50 mostrada na Figura 2. Passe o mouse sobre a figura para iniciar a animação. # Figura 2 – Animação da síntese de onda quadrada (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Onda_quadrada)

- análise espectral

Objetivos: aprender a utilizar um sistema de análise espectral e obter o espectro de sinais periódicos usando Transformada Discreta de Fourier. Interpretar os resultados da análise espectral.

2.1 INFORMAÇÕES SOBRE O Software de análise espectral

Realizaremos a análise espectral de sinais periódicos utilizando um software implementado no LabVIEW. A Fig. 3a mostra o painel frontal do software Analise_Espectral. A Fig. 3b mostra a janela para a configuração do gerador de funções.

| - Painel frontal do software Analise_Espectral | (b) Geração e aquisição do sinal. |
| --- | --- |

Figura 3 – Interface do Software de Análise Espectral.

A seguir faremos uma breve descrição das principais funcionalidades do software.

ANÁLISE DO SINAL:

Deve-se inicialmente definir os seguintes parâmetros:

- Tipo de janela: nesta experiência utilizaremos somente a janela “Retangular”;

- Número de amostras: refere-se à quantidade total de amostras que se deseja adquirir;

- Taxa de amostragem:  refere à velocidade que se deseja amostrar o sinal [amostras/s]

Os valores default desses parâmetros são os seguintes: janela retangular; 1000 amostras; 1M amostras/s. Note que o parâmetro “Período de Amostragem” é o inverso da taxa de amostragem (o usuário não consegue alterar diretamente esse valor). O período total visualizado no software será então o produto do número de amostras pelo período de amostragem.

AQUISIÇÃO:

Esta função incorpora as funções de geração do sinal e de aquisição dos dados.

Ao pressionar o botão “AQUISIÇÃO”, será aberta uma janela para a configuração dos parâmetros do sinal a ser gerado, como mostrado na Fig. 3b.

Os parâmetros que devem ser configurados do sinal são os seguintes: 1) frequência do sinal; 2) forma de onda; 3) amplitude do sinal e o 4) nível de offset. No exemplo mostrado na Fig. 3b foi escolhido um sinal de 5 kHz, forma de onda senoidal, amplitude de 1 V de pico e offset nulo. Na janela “Sinal Amostrado”, indicado na Fig. 3ª, pode-se observar que o sinal capturado pelo software corresponde às características do sinal definido na janela “Gerador de Funções”.

SELEÇÃO:

Após a geração e aquisição do sinal, utiliza-se os cursores (cursor 0 e cursor 1), dentro da janela “Sinal Amostrado”, para fazer a seleção do intervalo do sinal (ou janela) que se deseja analisar. O parâmetro “Tempo entre os cursores” corresponde ao tamanho do intervalo, também chamado de tamanho da janela.

ANÁLISE DE FOURIER:

Com o intervalo do sinal selecionado, pressione o botão “ANÁLISE DE FOURIER”. O software realizará os cálculos dos coeficientes espectrais (coeficientes relacionados a raias espectrais), ou seja, as amplitudes da série trigonométrica que representa o sinal periódico. O resultado será exibido em dois gráficos: “Amplitude versus índice k” e “Fase versus índice k”.  O índice k representa a posição de uma determinada raia espectral. As amplitudes e as fases são calculadas pelo software aplicando-se a Transformada Discreta de Fourier (TDF).

VISÃO GERAL DO PROCESSO

A Fig. 4 mostra o processo de análise de Fourier utilizando-se a TDF, começando com a geração do sinal, s(t), até a determinação dos componentes espectrais, ck.

Note que o número total de raias espectrais calculadas pelo software é N/2 e não N. Obtém-se as raias espectrais de 0 a (N/2 – 1) e, como partir das raias espectrais N/2  a  (N-1) o espectro se repete espelhado, não há necessidade de calculá-las.

Figura 4 – Processo de análise espectral de um sinal.

  - Análise espectral de sinais periódicos

Vamos efetuar a análise espectral de sinais periódicos, utilizando o software “ANALISE_ESPECTRAL”. Nesta experiência, utilizaremos somente a janela do tipo  “Retangular”.

2.2.1   Análise de sinais senoidais

Objetivos: Aprender a analisar os componentes espectrais de um sinal senoidal para diferentes condições de amostragem e de janelamento.

a) Abra o software e configure-o da seguinte forma:

- Número de amostras = 200 (número total de amostras que o software adquirirá do gerador)

- Taxa de amostragem = 200k amostras/s (Ta = 5 µs)

b)  No software, selecione a função AQUISIÇÃO. Ajuste gerador de funções para fornecer um sinal com frequência de 10 kHz, forma de onda senoidal, amplitude 7 Vpp e offset nulo. Comande ADQUIRIR E SAIR.

c) Utilizando os cursores, meça o período e a amplitude do sinal mostrado na janela “Sinal Amostrado”. Posicione com cuidado os dois cursores contidos na janela Sinal Amostrado para delimitar um período do sinal com a maior exatidão possível. Use a indicação “Tempo entre os Cursores” situada abaixo do gráfico para certificar-se sobre os intervalos delimitados entre eles. Aplique o recurso do “Zoom”  para melhorar a visualização do sinal. Preencha a Tabela 2.

Tabela 2:  Características do sinal amostrado

| Período(µs) | - Frequência (Hz) | - Amplitude (Vpico) | - Número de amostras contido em um período do sinal |
| --- | --- | --- | --- |
| Pergunta: o número de amostras contido em um período é consistente com a configuração efetuada no item a? Justifique a resposta. |  |  |  |

d) Em seguida, confira no software se os parâmetros Tipo de Janela e Número de Raias Espectrais Apresentadas selecionados são: Retangular e 60, respectivamente. Selecionando-se exatamente 1 período do sinal com os cursores, execute a função “ANÁLISE DE FOURIER”.

ATENÇÃO: Caso não selecione um número inteiro de períodos do seu sinal, ocorrerá um efeito denominado “VAZAMENTO ESPECTRAL”. Como consequência, componentes espúrios de frequência alta serão observados no espectro, e que não corresponderão ao sinal original. Informações adicionais sobre este efeito estão descritas no arquivo “Erros da TDF”, disponível no e-Disciplinas. Vale a pena ler sobre este tipo de erro.

Esboce a seguir o espectro obtido através da TDF (Amplitudes da Série Trigonométrica).

e)  Faça uma interpretação do resultado obtido, respondendo às seguintes perguntas:

e1) Qual raia espectral da TDF (valor do índice k) apresentou uma amplitude significativa?

e2) Qual é o valor da amplitude associada a essa raia?

e3) Qual é a resolução espectral, fd, do sinal de saída da TDF?  Apresente os cálculos. (consulte o Quadro 1 a seguir para responder essa pergunta,).

e4)  Qual é a frequência associada a essa raia? Apresente os cálculos. (para responder essa pergunta consulte o Quadro 1, a seguir).

QUADRO 1 – Cálculo da resolução espectral e determinação de frequência da k-ésima raia.

Leia o item 4.2 da Introdução Teórica para mais detalhes. Note que a frequência fundamental da análise espectral, fd (ou resolução espectral) é calculada por (equação 30, da Introdução Teórica): - fd = 1/Td , onde Td é a duração da janela, indicada sob o título “Tempo entre os Cursores”, no painel Sinal Amostrado. A frequência da k-ésima raia espectral (fk) é calculada por: (2) fk = k fd . Os índices k das raias espectrais estão representados no eixo x dos gráficos “Amplitude da série trigonométrica (volts)” e “Fases da série trigonométrica (graus)”.

f) Complete a 1ª linha da Tabela 3 a seguir, com as demais informações solicitadas sobre o espectro obtido, considerando que:

kmax = índice da última raia espectral calculada pela TDF;

fa = frequência de amostragem.

g) Altere o tamanho da janela para selecionar exatamente 4 períodos do sinal. Efetue a análise espectral, e complete os campos correspondentes na segunda linha da Tabela 3 com as informações solicitadas.

Tabela 3 - dados da análise espectral do sinal senoidal 1:

| no de períodos na janela (entre os cursores) | no de pontos selecionados na janela (amostras entre os cursores) | Resolução espectral fd (Hz) | Índice do kmáx* | fkmáx** (Hz) | fa (Hz) | Índice espectral (k) da raia com maior amplitude | Frequência da raia com maior amplitude | Amplitude calculada pela TDF neste índice espectral | Amplitude Téorica esperada para o mesmo índice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* kmax = índice da última raia espectral calculada pela TDF;

# **fkmax corresponde à frequência associada ao índice kmax.

# h) Compare os resultados das duas análises espectrais da Tabela 3, e descreva quais foram as principais diferenças ao aumentar o número de períodos contidos dentro da janela para realizar a TDF.

i) Volte a selecionar um único período do sinal e refaça a análise de Fourier. Qual o efeito de deslocar a posição da janela para outras regiões do sinal amostrado? Observe o que ocorre com os espectros de Amplitudes e de Fases ao efetuar a análise de Fourier. Comente. (eventualmente, pode ser necessário “parar”  a execução do software e reiniciar )

j) Refaça uma análise espectral para um sinal senoidal de 47,5 kHz, amplitude 7Vpp, utilizando as seguintes configurações:

- Número de amostras:		1000;

- Taxa de amostragem:		500k amostras/s;

- Tamanho da janela:		400 s  (tempo entre cursores)

- Número de harmônicos apresentados: 200

Após fazer a análise espectral, preencha a 1ª linha da Tabela 4 com as informações solicitadas.

ATENÇÃO: Toda vez que o sinal a ser analisado contiver componentes espectrais com frequência superior à metade da frequência de amostragem ocorrerá o erro de rebatimento, dando origem a um falso componente de frequência baixa. Informações adicionais sobre este erro estão descritas no arquivo “Erros da TDF”.

k) Repita a aquisição do mesmo sinal, fazendo-se as seguintes alterações:

- Número de amostras:		100;

- Taxa de amostragem:		50k amostras/s;

- Tamanho da janela:		400 s  (tempo entre cursores)

- Número de harmônicos apresentados: 60

Faça a análise espectral e iIndique os resultados na 2ª linha da Tabela 4.

Tabela 4 - dados da análise espectral do sinal senoidal:

| no de amostras selecionadas na aquisição | no de pontos selecionados na janela (amostras entre os cursores) | Resolução espectral fd (Hz) | Índice do kmáx | fkmáx (Hz) | fa (Hz) | Índice espectral (k) da raia com maior amplitude | Frequência da raia com maior amplitude | Amplitude calculada pela TDF neste índice espectral | Amplitude Téorica esperada para o mesmo índice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 |  |  |  |  | 500k |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | 50k |  |  |  |  |

l) Faça uma análise do resultado obtidos nos dois últimos itens i e j, respondendo às seguintes perguntas:

l1) Por que a resolução espectral é a mesma nos dois casos?

l2) Os sinais visualizados na tela “Sinal Amostrado” correspondem ao sinal observado no osciloscópio nas duas condições?

l3) No segundo caso, por que a frequência do sinal analisado pela TDF não corresponde à frequência do sinal do osciloscópio? Qual é o tipo de erro que está sendo observado neste caso?

2.2.2  Análise espectral da onda quadrada:

Objetivos: Aprender a analisar os componentes espectrais de uma onda quadrada para diferentes condições de amostragem e de janelamento.

a) Faça uma análise espectral para uma onda quadrada com frequência de 5 kHz, amplitude 7Vpp, offset nulo, utilizando as seguintes configurações:

- Número de amostras:		1000;

- Taxa de amostragem:		333,333k amostras/s;

- Tamanho da janela:		1,8 ms  (9 períodos do sinal)

- Número de harmônicos apresentados: 100

Cole a seguir a tela da análise espectral.

b) Complete a Tabela 5 com os harmônicos relevantes obtidos através da análise espectral da onda quadrada, e com os dados da Tabela 1. Calcule o erro relativo.

Tabela 5 - Dados da análise espectral da onda quadrada e dos harmônicos Tabela 1.

| Dados extraídos da TDF |  |  |  | Dados do Tabela 1 |  | Erro relativo das amplitudes (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No de períodos na janela = _________ No de pontos selecionados na janela = _______ Resolução espectral fd (Hz) = _________ Frequência de amostragem= __________ | Índice espectral k | Frequência fk | Amplitude* Ak | Índice do harmônico h | Amplitude* do Ah sintetizado |  |

*cuidado para não confundir Ak com Ah

c) Analise os resultados respondendo às seguintes perguntas:

c1) Examine os resultados que obteve com a TDF e compare-os com os valores da Tabela 1 (Síntese de Fourier). Discuta se os valores são próximos ou não.

c2) Com relação aos harmônicos pares da TDF, eles são ou não desprezíveis? Justifique a resposta.

c3) Qual foi o efeito de janelar o sinal com 9 períodos na análise de Fourier? Procure explicar eventuais discrepâncias.

2.2.3  EFEITO DE REBATIMENTO:

Objetivo: Compreender a consequência de fazer uma aquisição do sinal com uma taxa de amostragem que não satisfaz ocritério de Nyquist.

a) Faça uma análise espectral para a mesma uma onda quadrada, com frequência de 5 kHz, amplitude 7 Vpp, offset nulo, porém alterando as configurações para o seguinte:

- Número de amostras:			 100;

- Taxa de amostragem:			 33,333k amostras/seg;

- Tamanho da janela:			 1,8 ms (9 períodos do sinal)

- Número de harmônicos apresentados: 60

Delimite 9 períodos do sinal entre os cursores e efetue a análise de Fourier.

Cole a seguir a tela com o resultado da análise espectral.

b) Anote na Tabela 6 somente as frequências e as amplitudes das raias espectrais mais significativas do espectro obtido. Imprima a tela da Análise Espectral obtida.

Tabela 6: Resultado da TDF de onda quadra com redução da taxa de amostragem.

|  | Índice espectral k | Frequência fk | Amplitude obtida Ak |
| --- | --- | --- | --- |
| No de períodos na janela = ______ |  |  |  |
| No de pontos selecionados na janela = _______ |  |  |  |
| Resolução espectral fd (Hz) = _________ |  |  |  |
| Frequência de amostragem fa(Hz) = _______________ |  |  |  |

c) Compare os valores obtidos com os resultados esperados teoricamente (ou seja, sem o efeito de rebatimento). Discuta os resultados, respondendo às seguintes perguntas:

c1) A frequência de amostragem utilizada satisfaz o critério de Nyquist? Justifique a resposta.

c2) Quais raias espectrais pertencem ao sinal?

c3) Quais raias espectrais são espúrias, ou seja, apareceram em frequências que não correspondem à posição correta?  Onde as raias espúrias deveriam aparecer? Explique o que aconteceu esboçando o fenômeno através de um gráfico.

Frequências espúrias (fe) são determinadas através da seguinte expressão:

fe = |m fa - f | ,  m = 1, 2, 3, …

onde:   m = 1 se fa/2 < f < 3fa/2;   m = 2 se 3fa/2 < f < 5fa/2 .....

Quadro 2

ibliografia

[1] 	ORSINI, L. Q., CONSONNI, D.,  Curso de Circuitos Elétricos,  vol. 2,  S. Paulo, ed. Blucher,  2004.

[2]	NASCIMENTO, V.H., Introdução à Análise de Fourier.  Apostila do curso PSI3214, EPUSP, 2015.

[3]	NASCIMENTO, V. H., Exemplos com Séries de Fourier. Apostila do curso PSI3214, EPUSP, 2015.

FIM DA ATIVIDADE REMOTA !!!!

Cursor 0 (vermelho) e Cursor 1 (azul).