SEL393 – Laboratório de Instrumentação Eletrônica I

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação - EESC-USP

Laboratório 4 - Geração de Onda Quadrada e Triangular

4.1   Implementação em Protoboard

Gerador de Onda Quadrada com Comparador Protoboard

No circuito da figura 1 a freqüência de oscilação é dada por:

f0=2 R0 C ln1+β1−β−1	, onde: β=R3R2 + R3

Comparador

Q

Fig. 1 - Gerador de Onda Quadrada

Seja C=100nF. Para um valor de  tal que (1+)/(1-) = e, determine os demais valores dos componentes do circuito de modo que ele oscile entre 100 Hz e 2KHz.

a)	Verifique o sinal de saída (simetria, distorção, etc..) e o desvio da freqüência medido em relação à teórica.

b)	Verifique a onda no ponto “P” do circuito (forma e amplitude)

OBS:	O circuito gera uma onda quadrada. É possível modificar através de diodos o ramo que contém o resistor Ro  para que na saída se obtenha: a) uma onda assimétrica quanto à largura de pulso (largura do pulso positivo diferente da largura do pulso negativo) mas com frequência constante; b) uma onda simétrica com frequência variável.

Gerador de Onda Quadrada e Triangular com

Comparador Não Inversor Regenerativo

Comparador Protoboard

O circuito gerador de funções da figura 2 consiste de um integrador, um comparador por histerese e um circuito limitador, que conectados em cascata produzem em suas saídas ondas quadradas e triangulares. A freqüência de oscilação é dada por   se R2 ≠ R3  e      se R2 = R3 .

Fig. 2 -  Gerador de Onda Triangular e Quadrada

_

_-

Implemente em um protoboard o circuito da Fig. 2. Utilize RP=10kΩ, R1=1KΩ, C=22nF, R=12kΩ e R2=R3=10KΩ.

a)	 Determine ETmax (V), EQmax (V) e compare a frequência medida experimentalmente com a teórica, conforme tabela 1 abaixo.

Tabela 1

| K | R2 (KΩ) | R3 (KΩ) | ETmax (V) | EQmax (V) | fteórica (Hz) | fexperimental (Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kmax=1 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Kmin = R1/(RP+R1) | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Kmax=1 | 10 | 22 |  |  |  |  |
| Kmin = R1/(RP+R1) | 10 | 22 |  |  |  |  |
| Kmax=1 | 22 | 10 |  |  |  |  |
| Kmin = R1/(RP+R1) | 22 | 10 |  |  |  |  |

b)      Documente as funções geradas nos pontos T e Q (amplitudes e frequências) para os valores de R2 e R3 da tabela 1 e para kmin e Kmax.

4.2.   Simulação em LTSpice

a)	Simule com o LTSpice o circuito da Fig. 1 e compare os resultados de amplitude e frequência com os valores teóricos.

b)	Simule com o LTSpice o circuito da Fig. 2 e compare com os resultados obtidos em protoboard utilizando a tabela 2.

Tabela 2

| K | R2 (KΩ) | R3 (KΩ) | ETmax (V) | EQmax (V) | fteórica (Hz) | fexperimental (Hz) | fsimulação (Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kmax=1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| Kmin = R1/(RP+R1) | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| Kmax=1 | 10 | 22 |  |  |  |  |  |
| Kmin = R1/(RP+R1) | 10 | 22 |  |  |  |  |  |
| Kmax=1 | 22 | 10 |  |  |  |  |  |
| Kmin = R1/(RP+R1) | 22 | 10 |  |  |  |  |  |

Obs: No comando “voltage” do LTSpice fontes DC simplificadas (por exemplo, +15 e -15) podem não funcionar. Caso isso ocorra, fontes DC simétricas, como mostrado na fig. 4.3, devem ser utilizadas na simulação.

Fig. 4.3 – Fonte simétrica editada no LTSpice