PTC 5780 MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS AO ELETROMAGNETISMO - 2020

EXERCÍCIOS

1 - DIFERENÇAS FINITAS

1.Analisar o texto referente a Diferenças Finitas em https://paginas.fe.up.pt/~mines/publicacoes_pedagogicas/apontamentos/ET_MNumericos.pdf

Matos A. C. C. de; Carvalho, M. I. B. de.  “Métodos Numéricos no Traçado de Campos” – Faculdade de Engenharia -Universidade do Porto – Portugal.

2. Pesquisar a expressão do operador Laplaciano em coordenadas cilíndricas e escrever a equação de diferenças finitas no caso particular de simetria axial.

3. Deseja-se determinar, por diferenças finitas, a distribuição de potenciais no sistema de condutores muito longos, cuja seção transversal é mostrada na figura abaixo.

100 V                εo              0 V

10 εo

- Verificar as condições de contorno que garantem a unicidade da solução do problema e analisar a simetria que pode ser usada para reduzir a dimensão computacional.

- Estabelecer as equações que descrevem o problema.

- Escrever a equação discretizada (diferenças finitas) para o potencial e analisar as condições a serem aplicadas à interface dos dois materiais.

- Adotar uma malha de pontos adequada e resolver o problema por iteração, observando a convergência da solução (precisão desejada em décimos de volt).

- Observar o comportamento das equipotenciais na interface, variando a posição do condutor interno para cima e para baixo.

4. Como fazer para avaliar a Capacitância por metro de comprimento do sistema da questão anterior?