PQI3408 - Simulação de Processos da Indústria Química

Lista de Exercícios 6

Os exercícios desta lista deverão ser carregados ao edisciplinas até as 16:40.

I Seja a coluna de destilação projetada na lista 5 (Exercícios I e II) para separar a corrente:

| Componente | Vazão (mol/h) |
| --- | --- |
| C2H6 | 30 |
| C3H8 | 200 |
| nC4H10 | 370 |
| nC5H12 | 350 |
| nC6H14 | 50 |

I. 1 Usando o modelo Radfrac e as especificações de projeto, qual a razão de refluxo e a razão Destilado/Alimentação necessárias para  recuperar exatamente 92,5 % do propano no topo e 97% do n-butano no fundo (Dica: utilize a ferramenta Design Spec dentro do bloco Radfrac).

I.2 Mantendo as especificações de recuperação, como varia a razão de refluxo e a razão D/F caso a vazão de etano, na corrente de alimentação, varie de 30 a 100 kmol/h?

I.3 Mantendo as especificações de recuperação, como varia a razão de refluxo e razão D/F caso a vazão de propano, na corrente de alimentação, varie de 200 a 300 kmol/h?

I.4 Mantendo as especificações de recuperação, como varia a razão de refluxo e razão D/F caso a vazão total da corrente varie de 1000 a 10000?

I.5 Estudar o efeito de NP e NF sobre a razão de refluxo e a razão Destilado/Alimentação necessárias para  recuperar 92,5 % do propano no topo e 97% do n-butano no fundo.

II Deseja-se realizar a separação da seguinte corrente:

DEST

HCE

FUND

Dados da corrente de entrada

| Vazão | 202.87 kmol/h |
| --- | --- |
| Temperatura | 54 oC |
| Pressão | 8 atm |
| composição molar |  |
| Propano | 0.0025 |
| iso-buteno | 0.0026 |
| buteno-1 | 0.0022 |
| trans-buteno-2 | 0.0016 |
| cis-buteno-2 | 0.0011 |
| iso-butano | 0.3211 |
| n-butano | 0.6683 |
| iso-pentano | 0.0006 |

Para tal dispõe-se de uma coluna com as seguintes caracetrísticas:

- condensador total

- número de pratos: 80

- local da alimentação: prato 41

- queda de pressão por prato: 0.02 atm

- pressão no topo: 5.4 atm

- razão de refluxo: 10.3

- vazão de destilado: 58.36 kmol/h

II.1 Simular esta coluna e fornecer Qc, Qb e as composições das correntes de produtos.

II.2 Construa gráficos dos perfis de temperatura, pressão, vazão e composições (liquido e vapor) calculados para a coluna. Os perfis são dados em função do número de estágios.

II.3 Simule a coluna, variando a razão de refluxo. Analise a recuperação e a composição de iso-butano e n-butano no topo e no fundo, assim como Qb e Qc. Analise os perfis de temperatura, vazão e composições de liquido.

II.4 Simule a coluna, variando o prato de alimentação. Analise a recuperação e a composição de iso-butano e n-butano no topo e no fundo, assim como Qb e Qc. Analise os perfis de temperatura, vazão e composições de liquido.

II.5 Simule a coluna, variando o número de estágios. Analise a recuperação e a composição de iso-butano e n-butano no topo e no fundo, assim como Qb e Qc. Analise os perfis de temperatura, vazão e composições de liquido.

II.6 Fixe a recuperação de iso-butano e n-butano em 99%. Esta recuperação é factível?

Exercícios adicionais

III Mude as especificações de recuperação por especificações de composição dos componentes chave e repita os exercícios I.2, I.3, I.4 e I.5 para estas especificações.

IV Deseja-se projetar uma coluna, ou sequência de colunas, para a separação da seguinte mistura:

Benzeno : 200 kmol/hora

i-propanol : 400 kmol/hora

n-propanol : 400 kmol/hora

Em três correntes A, B e C, contendo 99% de Benzeno, 99% de i-propanol e 99% de n-propanol respectivamente. Propor uma solução factível para este problema, usando os módulos DSTWU.