CONVERSOR   CC / CC

| GRUPO: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | DATA: |
| --- | --- |

5.1. Curvas características do conversor CC/CC

a) tensão de saída (V0) x corrente na carga (I0)

b) rendimento (n) x Potência na carga (P0)

c) freq. De chaveamento (f) x Potência na carga (P0)

5.2. Regulação

RegulaçãoCARGA(%) =

RegulaçãoLINHA(%) =

5.3. Formas de onda

Canal __ Corrente em D2 (sh 4)		 Canal __ Corrente em T2 (sh 2)

Forma da onda Medida

Canal __ Corrente de Alimentação (Ii)		 Canal __ Corrente em T2 (sh 2)

Forma da onda Medida

Canal __ Tensão sobre T2 (Ii)		 Canal __ Corrente em T2 (sh 2)

Forma da onda Medida

Canal __ Corrente em (C3-L3) (sh 3)		 Canal __ Corrente em T2 (sh 2)

Forma da onda Medida

Canal __ Tensão sobre T2		 Canal __ Tensão sobre C3

Forma da onda Medida

Canal __ Tensão sobre L3		 Canal __ Tensão sobre C3

Forma da onda Medida

Canal __ Tensão sobre (C3 + sh 3)		 Canal __ Tensão sobre C2

Forma da onda Medida

Canal __ Tensão sobre L1		 Canal __ Tensão sobre L2

Forma da onda Medida

Canal __ Tensão sobre L1		 Canal __ Tensão sobre D3

Forma da onda Medida

Comentários:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.4. Ondulação e ruído

Ondulação da tensão de saída

Forma da onda Medida

Ruído na tensão de saída

Forma da onda Medida

Ondulação e ruído da tensão de entrada

Forma da onda Medida

5.5. Calcular

1. Valor da indutância L3, admitindo conhecido C3=1 F. Comparar com o valor nominal de 22 H.

2. Valor da indutância L1. Comparar com o valor nominal de 2.4 mH.

3. Verificar se o número de espiras de L1 e L2 é igual.

4 O valor de tq do tiristor é de aproximadamente 10 s. A partir da formas de onda, verificar que o circuito consegue garantir o bloqueio do tiristor. Explicar.

Comentários Finais SOBRE O DESEMPENHO DO CONVERSOR:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________