PQI - 3408 – Simulação de Processos da Indústria Química

Sétima Lista de Exercícios

- P-Xileno e hidrogênio reagem para a formação de Tolueno e metano segundo a reação:

C8H10+ H2  C7H8 + CH4

A reação, catalítica, ocorre à temperatura de 800-850 K, a 22 bar de pressão. Hidrogênio em excesso deve ser fornecido para evitar formação de carbono. Por essa razão a razão entre o hidrogênio e os aromáticos é ajustada em 4:1, na entrada do reator.

O hidrogênio alimentado na planta é produzido pela reforma a vapor de metano e portanto possui 92 % de hidrogênio e 8 % de metano em volume. Um fluxograma simplificado do processo se encontra na figura abaixo.

Esquema do Processo de Dealquilação de Xileno

A conversão no reator é de 90 %, base Xileno.

O flash e a coluna recuperam os produtos conforme descrito na tabela abaixo:

|  | % de recuperação no topo do Flash em relação à corrente de alimentação | % de recuperação no topo da coluna de destilação em relação à corrente de alimentação |
| --- | --- | --- |
| Hidrogênio | 99.7 | 100 |
| Metano | 99.2 | 100 |
| Tolueno | 7.4 | 98 |
| Xileno | 2.5 | 2 |

Simular este processo considerando uma alimentação de 100 mol/h de Xileno, 220 mol/h de hidrogênio (corrente de make-up) e uma razão de purga de 30 %.

- Fazer um estudo de sensibilidade verificando frações de purga?

- a composição da correntede reciclo;

- a vazão da corrente de reciclo;

- a conversão global;

- a seletividade global.

- Escolher algumas correntes cortadas diferentes e analisar como fica a convergência para diferentes rezões de purga;

- Fazer um estudo de sensibilidade para diferentes conversões no reator;

- Mudar a vazão do make-up de hidrogênio mantendo a conversão em 90% e a razão de purga em 30%.

Exercícios adicionais:

- Inserir um design spec de modo a garantir a especificação de uma relação molar de 4:1 de hidrogênio em relação ao Xileno na entrada do reator manipulando-se a corrente de make-up de hidrogênio. Fazer simulações para diferentes frações de purga e para diferentes vazões de xileno na alimentação do processo.

- Usar um flash e uma coluna real no lugar dos dois equipamentos ideais de separação repetir a análise de sensilbilidade com e sem especificação de processo. Comentar.