SEL393 – Laboratório de Instrumentação Eletrônica I

### Escola de Engenharia de São Carlos - USP

### Departamento de Engenharia Elétrica

Filtros Ativos Passa Baixa

- Filtros Ativos Passa Baixa de Ordem 3 e 5

1.1  Kit Educacional

No kit educacional ME3000 / M2 da Dream Catcher é possível implementar filtros passa-baixa com as especificações descritas na Tabela 1.1.

Tabela 1.1

| Filtro Passa-Baixa | Ordem do Filtro | Frequência de corte (fc - KHz) | Valor do Capacitor C (nF) |
| --- | --- | --- | --- |
| Butterworth | 3ª | 7.25 | 10 |
| Butterworth | 3ª | 19.8 | 10 |
| Butterworth | 5ª | 7.25 | 10 |
| Butterworth | 5ª | 19.8 | 10 |
| Chebyshev, 2dB ripple | 3ª | 14.5 | 10 |
| Chebyshev, 2dB ripple | 3ª | 22 | 10 |
| Chebyshev, 2dB ripple | 5ª | 20 | 10 |

OBS: 1)  O filtro de Butterworth de 5ª ordem com fc = 7.25KHz consta no roteiro do kit mas os resistores necessários para a sua implementação não estão no kit.

As arquiteturas de filtros de 1a e 2a ordem disponíveis no kit ME3000 / M2 para implementação de filtros de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª ordem são mostradas nas figuras 1a, 1b e 1c e 1d.

Fig. 1a – Filtro Passa-Baixa de ordem 1 com ganho unitário

Fig. 1b – Filtro Passa-Baixa de ordem 1 implementado no Kit 3000 / M2

Fig. 1c – Filtro Passa-Baixa de ordem 2 com ganho não unitário e arquitetura

Sallen-Key

Fig. 1d_a – Filtro Passa-Baixa de ordem 2 com ganho não unitário e arquitetura

Sallen-Key implementado no Kit 3000 / M2

Fig. 1d_b – Filtro Passa-Baixa de ordem 2 com ganho não unitário e arquitetura

Sallen-Key implementado no Kit 3000 / M2

OBS: 1) O resistor R = 820Ω/ J14 do kit educacional desse estágio da bancada 1 do laboratório não funciona. Utilizar R = 820Ω nos jumpers J15 e J17 no lugar dos jumpers J14 e J16.

Projete filtros passa-baixa de 3ª e 5ª ordem com as especificações descritas na tabela 1.2 e com os componentes disponíveis nos circuitos das figuras 1a à 1d. Observe estas figuras com zoom para visualizar os componentes.

Tabela 1.2

| Bancada | Filtro Passa-Baixa | Ordem Filtro | Frequência de corte (fc - KHz) | Capacitor C (nF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butterwork | 3ª | 19.8 | 10 |
|  | Chebyshev, 2dB ripple | 5ª | 20 |  |
| 2 | Butterwork | 5ª | 19.8 | 10 |
|  | Chebyshev, 2dB ripple | 3ª | 22 |  |
| 3 | Butterwork | 3ª | 19.8 | 10 |
|  | Chebyshev, 2dB ripple | 5ª | 20 |  |
| 4 | Butterwork | 5ª | 19.8 | 10 |
|  | Chebyshev, 2dB ripple | 5ª | 20 |  |
| 5 | Butterwork | 3ª | 19.8 | 10 |
|  | Chebyshev, 2dB ripple | 5ª | 19.8 |  |
| 6 | Butterwork | 5ª | 19.8 | 10 |
|  | Chebyshev, 2dB ripple | 3ª | 22 |  |

1.2.  Relatório RERelatórioRelatEducacional

2.1)	Escolha um dos filtros da Tabela 1.2 e descreva o cálculo dos filtros, conforme  descrito no item 1.1.

2.2)     Implemente esses filtros em simulação no LTSPice. Os seguintes parâmetros deverão ser medidos:

a)	Meça o ganho de cada estágio do filtro e o ganho total na faixa de passagem. Compare o valor medido do ganho de cada estágio do filtro com o das equações de ganho.

b)	Meça a frequência de corte do filtro (fc) e compare com a especificada no projeto do filtro.

c)	Meça a(s) frequência(s) onde ocorrem o(s) pico(s) de ripple nos filtros de Tchebychev de 3ª e 5ª ordem.

2.3)	Simule um filtro passa-baixa de ordem 2 de Butterworth, Tchebychev (ripple de 3dB) e Bessel com topologia de Sallen-Key com ganho não unitário e frequência de corte de 20KHz.  Utilize C1=10nF.

Comente sobre a resposta de cada filtro na banda de passagem.