DIA 2: Leitura de Análise dos Resultados, Discussão e Conferência de algumas Respostas do Questionário.

C) Procedimento para a leitura dos Resultados:

1. Utilizando uma régua, meça os diâmetros (mm) dos halos de inibição de crescimento em torno de cada um dos discos de antibióticos e registre os dados obtidos no Quadro 1.

|  | Diâmetro do halo de inibição de crescimento |  |
| --- | --- | --- |

Fig. 4: Medição de halos de inibição de crescimento de colônias bacterianas

Obs: Nos Antibiogramas, E. coli é considerado um bacilo Gram-negativo (BGN)

| Cefotaxima | CTX | 30 mg |  |  | 25 ou + |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D) Fotos das placas dos testes

Suponha que você está no Lab e tiras seguintes fotos dos Antibiogramas (abaixo). Obs: As fotos estão em tamanho aproximado ao real para uma tela de computador de 13 polegadas. (O diâmetro interno da placa tem 8 cm).  Em círculos azuis, estão assinalados os SIGLAS dos NOMES dos Antibióticos em cada disquinho e suas respectivas concentrações.

DICA PARA LEITURA DOS DIAMETROS DOS HALOS: Usando uma régua, calibre o aumento da sua tela de modo que o diâmetro da foto da placa tenha 8 cm; e daí meça os diâmetros de cada um dos halos de inibição de crescimento.

Obs: Nos Antibiogramas, E. coli é considerado um bacilo Gram-negativo (BGN

CPM 30 CIP 5 PEN 10 CLO30

Fig. 5: Antibiograma de E. coli. Halos de inibição de crescimento bacteriano ao redor dos diversos discos de antibióticos.

TET 30 AMP 10 CIP 5 CTX 30

Fig. 6: Antibiograma de S. aureus. Halos de inibição de crescimento bacteriano ao redor dos diversos discos de antibióticos.

Agora você já tem todos os Resultados. Complete o Relatório e Responda as Questões.

Vamos lá!

E) Análise e Interpretação:

1.  Utilizando a Tabela padrão (Tabela 1), analise a sensibilidade das bactérias aos diversos antibióticos pesquisados. Registre suas análises no Quadro 1 abaixo (exemplos: em azul)

Quadro 1: Resultados do antibiograma dos isolados E. coli e S. aureus analisados.

|  |  |  |  |  |  | Resultados obtidos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Antibiótico | Sigla | Conc | R | I | S | E. coli | S. aureus |
| Penicilina (S. aureus) | PEN | 10 UI |  |  |  | 5 / R | NR |
| Ciprofloxacina | CIP | 5 mg | 15 ou - | 15 a 20 | 21 ou + | 13 / R | 31 / S |
|  | CLO |  |  |  |  |  |  |
|  | CPM |  |  |  |  |  |  |
| Amnpicilina | AMP |  | BGN -13 ou – S.a - 28 ou - | 14 -16 28 -29 | 17 ou + 29 ou + | NR | 21 / R |
|  | CTX |  |  |  |  |  |  |
|  | TET |  | BGN S.a |  |  |  |  |

- OBS 1.: A informação abaixo foi obtida da Apresentação da Aula Teórica – Fig. 20.

| Cefotaxima | CTX | 30 mg |  |  | 25 ou + |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- OBS 2: NR indica teste Não Realizado.