TEOR DE UMIDADE

Na fabricação de comprimidos utiliza-se uma mistura de diversos componentes:

Fórmula da Mistura (Base Ponderal) Componente A (pó) ..... 60% Componente B (pó) ..... 20% Componente C (pó) ..... 15% Componente D (líquido) ..... 5%

Sua característica mais importante é a umidade (especificação de 10,0% +/- 0,5%). Variações na umidade

da mistura afetam a compressibilidade dos comprimidos.

A gerência decidiu criar uma equipe para estudar a fabricação de misturas, propondo e realizando melhorias neste processo.

Que representantes, de que áreas, você colocaria nesta equipe?

Numa primeira reunião, a equipe de melhoria tomou conhecimento do processo em análise:

MISTURADOR “V” (P-K BLENDER)

ALGUMAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS OBTIDAS:

- Todas matérias-primas são previamente acondicionadas em sala com temperatura e umidade controladas, por um tempo mínimo de 24 horas antes de seu uso;

- Existe uma sequência de adição de materiais secos no misturador (do mais pesado para o mais leve) e a mesma é respeitada;

- Todos os tempos de mistura são controlados automaticamente através de temporizadores (“timers”);

- A verificação da umidade é feita através da coleta de uma amostra em três locais diferentes do misturador (parcela);

- O laboratório recebe as três parcelas, junta-as e forma uma amostra composta para determinar se a mistura está dentro da especificação (10,0 +/- 0,5%);

- É muito comum serem necessários ajustes na umidade, antes de descarregar o misturador.

As seguintes dúvidas foram levantadas pelos membros da equipe de melhoria:

- O processo de fabricação permite a obtenção de misturas homogêneas?

- O tempo de mistura é suficiente? Deve ser aumentado ou pode ser diminuído?

- Existem diferenças significativas na umidade de lote a lote de misturas?

- A especificação da umidade pode ser atendida?

- A forma de coleta de amostras deve ser alterada? Como?

- A maneira pela qual o laboratório analisa as amostras está correta ? Que modificações devem ser realizadas?

- A fórmula da mistura está correta ou são necessários ajustes?

- Que características afetam a umidade da mistura?

- Que ações devem ser tomadas e por quem?

- O misturador “V” é um equipamento adequado?

O PROBLEMA ESSENCIAL É ENTENDER MELHOR O SIGNIFICADO DA VARIAÇÃO E, ENTÃO, EXTRAIR A INFORMAÇÃO NELA CONTIDA. Lloyd Nelson

Numa nova reunião, a equipe de melhoria decidiu levantar as possíveis causas do problema com a umidade da mistura, através de um diagrama de causa & efeito:

DIAGRAMA DE CAUSA & EFEITO

A seguir, iniciou-se a coleta de dados na fabricação da mistura, para averiguar quais das possíveis causas do diagrama de causa & efeito realmente atuam no processo.

## PROCEDIMENTO ADOTADO

- Acompanhar 20 lotes consecutivos de mistura;

- De cada lote, coletar uma amostra com três parcelas, cada parcela com um total de 50g;

- Retirar duas parcelas das bordas do misturador (lados opostos) e outra do centro deste;

- Determinar a umidade de cada parcela separadamente (não compor uma única amostra) e anotar na tabela abaixo:

| Lote | Valores esquerdo centro direito |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |

Os seguintes dados sobre a umidade foram obtidos no acompanhamento da fabricação. A equipe de melhoria, após alguma discussão, decidiu avaliar a estabilidade estatística do processo e, para tanto, vai empregar os gráficos da média
(x-barra) e amplitude (R).

| LOTE | VALORES | x-BARRA | R |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10,69 - 10,80 - 10,39 | 10,627 | 0,41 |
| 02 | 10,20 - 10,30 - 10,72 | 10,407 | 0,52 |
| 03 | 10,42 - 10,61 - 10,54 | 10,523 | 0,19 |
| 04 | 10,98 - 10,27 - 10,50 | 10,583 | 0,71 |
| 05 | 10,61 - 10,52 - 10,67 | 10,600 | 0,15 |
| 06 | 10,57 - 10,46 - 10,50 | 10,510 | 0,11 |
| 07 | 10,44 - 10,29 - 9,86 | 10,197 | 0,58 |
| 08 | 10,20 - 10,29 - 10,41 | 10,300 | 0,21 |
| 09 | 10,46 - 10,76 - 10,74 | 10,653 | 0,30 |
| 10 | 10,11 - 10,33 - 10,98 | 10,473 | 0,87 |
| 11 | 10,29 - 10,57 - 10,65 | 10,503 | 0,36 |
| 12 | 10,83 - 11,00 - 10,65 | 10,827 | 0,35 |
| 13 | 10,35 - 10,07 - 10,48 | 10,300 | 0,41 |
| 14 | 10,69 - 10,54 - 10,61 | 10,613 | 0,15 |
| 15 | 10,44 - 10,44 - 10,57 | 10,483 | 0,13 |
| 16 | 10,63 - 9,86 - 10,54 |  |  |
| 17 | 10,54 - 10,82 - 10,48 |  |  |
| 18 | 10,50 - 10,61 - 10,54 |  |  |
| 19 | 10,29 - 10,79 - 10,74 |  |  |
| 20 | 10,57 - 10,44 - 10,52 |  |  |
| Total | - | 210,222 | 7,30 |

GRÁFICO DA AMPLITUDE (R)

Total de R = 7,30 e como n = 3, então D3 = não há e D4 = 2,574

R=TotaldeR20=                 20=

LSCR=D4.R=LMR=RLICR=D3.R=

Marque no gráfico R os pontos faltantes, os limites de controle e analise sua estabilidade

- O processo é estável quanto a sua variabilidade?

- Que tipo de variação este gráfico revela?

- O processo produz misturas homogêneas?

GRÁFICO DA MÉDIA (x-BARRA)

Total de x-barra = 210,222   e  como n = 3, então A2 = 1,023

x=Totaldex−Barra20=            20=

LSCX=x+A2.R=LMX=xLICX=x−A2.R=

Marque os pontos faltantes e os limites de controle no gráfico e analise-o

- O processo é estável quanto a sua média?

- Que tipo de variação nos revela este gráfico?

- Existem diferenças de lote para lote (entre lotes)?

Pela análise dos gráficos de controle, a equipe conclui que a umidade média das misturas estava muito alta e, portanto, foi processada uma revisão na fórmula, reduzindo-se porcentual-mente a quantidade do componente D (o único líquido).

Contudo, ainda existe a dúvida se esta correção será suficiente para garantir 100% de misturas dentro da especificação. Como o processo é estável, um histograma permite esta avaliação.

HISTOGRAMA

- Quantidade total de dados (N) =

- Maior e menor valores (xmaxexmin) =

- Amplitude total (RT) =

- Quantidade total de classes (k) = N =

- Amplitude de cada classe = h = RT / k =

| Classe | ## Contagem |  |
| --- | --- | --- |
| 9,85 ¦- 10,00 | / / | 2 |
| 10,00 ¦- 10,15 | / / | 2 |
| 10,15 ¦- 10,30 | / / / / / / / | 7 |
| 10,30 ¦- 10,45 | / / / / / / / / / / | 10 |
| 10,45 ¦- 10,60 | / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 18 |
| 10,60 ¦- 10,75 | / / / / / / / / / / / / / | 13 |
| 10,75 ¦- 10,90 | / / / / / | 5 |
| 10,90 ¦- 11,05 | / / / | 3 |

HISTOGRAMA

Dando prosseguimento ao estudo, a equipe de melhoria buscou averiguar que possíveis fatores poderiam gerar uma variação excessiva de umidade dentro de um mesmo lote de mistura.

Durante a reunião, um membro da equipe levantou a questão de que, na fase inicial de produção, a quantidade total de componentes colocados no misturador (carga) havia sido aumentada para “otimizar” o processo de fabricação.

O fabricante do misturador foi contatado para esclarecer a dúvida. Este informou que uma carga excessiva de material poderia causar tal tipo de problema.

Passou-se, então, a investigar se havia uma relação direta entre a carga do misturador e a variação na umidade da mistura. Foi adotado o seguinte procedimento:

- Fabricar diversos lotes de mistura catódica, variando a carga total no misturador de 100 a 280 Kg, com incrementos de 20 Kg;

- De cada lote, tomar uma amostra de cinco parcelas, sendo duas nas bordas, uma no centro e as restantes em distâncias intermediárias;

- Calcular o desvio-padrão das amostras (s) de cada carga.

Os valores obtidos foram os seguintes:

| CARGA (kg) | s | CARGA (kg) | s |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 120 140 160 180 | 0,108 0,122 0,097 0,113 0,129 | 200 220 240 260 280 | 0,163 0,235 0,266 0,294 0,356 |

DIAGRAMA DE DISPERSÃO

ANÁLISE DO DIAGRAMA DE DISPERSÃO

Perguntas:

- Existe relação entre a variação da umidade dentro de um lote e a carga do misturador?

- Até que carga do misturador a variabilidade não é afetada?

- Que ações você recomendaria com base na análise?

- Quais as etapas seguintes do estudo?