Atividade da Aula 03: Introdução a Máquinas Síncronas

Prof. Dr. Elmer P. T. Cari

(as respostas estão ao final da atividade)

Parte1: Seção reservada para o aluno poder tirar suas dúvidas sobre o tópico da aula abordada.

Parte 2: Resolução de exercícios:

- Para o gerador síncrono, complete os seguintes dados:

|  | f=50Hz |  | f=60Hz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° pólos | ns (RPM) | s(rad/s) | ns (RPM) | s(rad/s) |

- Se um gerador síncrono ligado em 12kV, 60Hz tem uma velocidade síncrona de 300 RPM:

Qual é o número de pólos?

Qual é a freqüência das tensões e correntes geradas em rad/seg?

- Exemplo: Para um gerador de 4 polos a densidade de fluxo do rotor pico é 0,2T e a velocidade de rotação do eixo é 1800 rpm. O diâmetro da máquina é 0,5m e o comprimento da espira é 0,3m e há 15 espiras por enrolamento. A máquina está ligada em Delta. Determine:

Tensão por fase do gerador, em função do tempo.

Tensão  por fase

Tensão  de linha

- Questões (certo/errado): Justifique.

4.1)Máquinas de rotor liso tem entreferro uniforme por isso também é conhecido como rotor cilíndrico

4.2)Turbogeradores tem número de pequeno (2 ou 4) e portanto maior velocidade e custa mais caro que os hidrogeradores

4.3) O ângulo mecânico é medido no eixo da máquina e o ângulo elétrico nas ondas ao passar do norte para o sul.

4.4) O maior efeito do porquê a tensão em vazio é diferente à tensão quando está ligado à rede (em carga) é o efeito de reação de armadura.

4.5) Como o gerador opera próximo do ponto de operação com pequenas variações de carga, o efeito de reação de armadura pode-se considerar constante e portanto a reatância síncrona também constante.

Só veja as respostas para conferir após ter terminado a atividade

Resposta

- Para o gerador síncrono, complete os seguintes dados:

|  | f=50Hz |  | f=60Hz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° pólos | ns (RPM) | s(rad/s) | ns (RPM) | s(rad/s) |
| 2 | 3000 | 314,15 | 3600 | 377 |
| 4 | 1500 | 157,17 | 1800 | 188,5 |
| 6 | 1000 | 104,71 | 1200 |  |
| 8 | 750 | 78,53 | 900 |  |
| 10 | 600 | 62,810 | 720 |  |
| 12 | 500 | 52,35 | 300 |  |

- Se um gerador síncrono ligado em 12kV, 60Hz tem uma velocidade síncrona de 300 RPM:

Qual é o número de pólos?

Resp: p=24

Qual é a freqüência das tensões e correntes geradas em rad/seg?

Resp: 377 rad/s

- Exemplo: Para um gerador de 4 polos a densidade de fluxo do rotor pico é 0,2T e a velocidade de rotação do eixo é 1800 rpm. O diâmetro da máquina é 0,5m e o comprimento da espira é 0,3m e há 15 espiras por enrolamento. A máquina está ligada em Delta. Determine:

Tensão por fase do gerador, em função do tempo.

Tensão  por fase

Tensão  de linha

A=0,3mx0,5m

B = 0,2 T

ns= 1800 rpm

p= 4

s= 188,5 rad/s

Como a máquina de 4 polos a freqüência elétrica  é igual:

 = p s/2 = 4 *(188,5)/2

 = 377 rad/s ( a frequencia elétrica é sempre =2f por isso não muda)

ϕ = B . A = 0,2 . (0,5 . 0,3) = 0,03 Wb

- 119,96 (em delta).

- Questões (certo/errado): Deixa-se a justificativa para o aluno.

4.1)Máquinas de rotor liso tem entreferro uniforme por isso também é conhecido como rotor cilíndrico

Resp: Certo

4.2)Turbogeradores tem número de pequeno (2 ou 4) e portanto maior velocidade e custa mais caro que os hidrogeradores

Resp: Errado

4.3) O ângulo mecânico é medido no eixo da máquina e o ângulo elétrico nas ondas ao passar do norte para o sul.

Resp: Certo

4.4) O maior efeito do porquê a tensão em vazio é diferente à tensão quando está ligado à rede (em carga) é o efeito de reação de armadura.

Resp: Certo

4.5) Como o gerador opera próximo do ponto de operação com pequenas variações de carga, o efeito de reação de armadura pode-se considerar constante e portanto a reatância síncrona também constante.

Resp: Certo