SEL330 – LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA

PRÁTICA #4–MÁQUINAS DE CORRENTE CONTÍNUA – PARTE 1

CARACTERIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMO GERADOR E MOTOR

Professores:Eduardo Nobuhiro Asada, Elmer Pablo Tito Cari, José Carlos de Melo Vieira Junior, Luís Fernando Costa Alberto.

OBJETIVOS:

Esta prática tem como objetivo principal familiarizar os alunos com a máquina de corrente contínua por meio da realização de ensaios que permitam caracterizar a operação da máquina configurada como gerador e como motor. Como objetivos pontuais, destacam-se os seguintes:

- Operação como gerador: visualização da forma de onda da tensão retificada e antes da retificação; verificação da relação da tensão de armadura com o fluxo magnético produzido pelo enrolamento de campo.

- Operação como motor: verificação da relação entre a velocidade do motor e o fluxo magnético produzido pelo enrolamento de campo.

- Familiarizar os alunos com o procedimento de partida de motores síncronos.

DISPOSITIVOS EM ESTUDO

Identifique a máquina de corrente contínua e a máquina síncrona. Para cada um desses dispositivos, preencha a tabela a seguir:

|  | Máquina CC | Máquina Síncrona |
| --- | --- | --- |
| Potência nominal |  |  |
| Número de polos |  |  |
| Tensão nominal da armadura |  |  |
| Corrente nominal da armadura |  |  |
| Tensão nominal do campo |  |  |
| Corrente nominal do campo |  |  |
| Velocidade nominal |  |  |

Parâmetros da máquina de corrente contínua: 	RA = _______ Ω

RF = _______ Ω

PROCEDIMENTO 1: GERADOR CC – FORMA DE ONDA DA TENSÃO NA ARMADURA E NA BOBINA EXPLORATÓRIA

- Configure a máquina CC como um gerador com excitação independente, acionada pelo motor síncrono(vide recomendação no final para dar a partida do motor síncrono). Desenhe um esquema de ligações e discuta com o professor. Monitore a tensão da armadura e a corrente de campo da máquina CC.

- Utilize o motor síncrono para manter a máquina de corrente contínua girando à velocidade constante de 1800 rpm. Ajuste a corrente de campo da máquina CC para 200 mA e monitore com o osciloscópio a tensão de armadura e a tensão da bobina exploratória (a bobina exploratória existe nesta máquina com fins didáticos para verificar a tensão induzida nas bobinas do rotor sem o efeito do comutador). Escreva as conclusões dessa observação.

- Ainda considerando a velocidade constante igual a 1800 rpm, varie a corrente de campo da máquina CC e verifique a validade da equação Eg=KaΦω (Eg = KaΦω é a tensão induzida no enrolamento da armadura e Ka é a constante de armadura). O que se pode concluir?

- Considerando a corrente de campo da máquina CC igual a 200 mA, varie a velocidade do motor síncrono utilizando um inversor de frequência e verifique a validade da equação Eg=KaΦω. O que se pode concluir?

PROCEDIMENTO 2: MOTOR CC – RELAÇÃO ENTRE VELOCIDADE E CORRENTE DE CAMPO

- Configure a máquina CC como um motor com excitação independente. Nesta configuração, deve ser utilizado o dispositivo de proteção contra perda do campo na máquina CC. Desenhe um esquema de ligações e discuta com o professor. Monitore a tensão e a corrente da armadura, e a corrente de campo do motor CC.

- Alimente a armadura do motor com 220 V e ajuste a corrente de campo tal que a velocidade da máquina seja 1800 rpm.Corrente de campo = _______________

- Considerando a corrente de campo igual à estabelecida no item 2), varie a tensão da armadura e verifique o que ocorre com a velocidade do motor para cada variação.O que se pode concluir?

- Considerando a tensão de armadura igual a 220 V varie a corrente de campo e verifique o que ocorre com a velocidade do motor para cada variação. O que se pode concluir?

RECOMENDAÇÕESPARA DAR A PARTIDA NO MOTOR SÍNCRONO

A máquina operando como motor síncrono não possui torque de partida. No entanto, ela possui uma gaiola de esquilo que auxilia na partida e também serve como enrolamento amortecedor. Assim, um procedimento de partida do motor síncrono deve ser obedecido, conforme descrito a seguir:

- Pré ajuste a corrente de campo da máquina síncrona, com ela parada, para 2A e em seguida abra o circuito. Obs.: A corrente de 2A será obtida com uma tensão de aproximadamente 10V;

- Curto-circuite o enrolamento de campo (chave S1na posição 1 da Figura 1). Durante a partida podem aparecer tensões elevadas no enrolamento de campo caso o mesmo permaneça aberto;

- Aplique tensão trifásica equilibrada nominal (220Vac) ao enrolamento da armadura (estator).

- Monitore a velocidade.

- Quando a velocidade estiver próxima da nominal, elimine o curto-circuito e aplique a corrente contínua ajustada anteriormente no enrolamento de campo (chave S1na posição 2). A velocidade deve “cravar” na nominal, indicando que a máquina sincronizou com a frequência da rede elétrica. Se por algum motivo a máquina não sincronizar, desligue imediatamente a alimentação trifásica.

### Figura 1: Procedimento para a partida da máquina síncrona como motor. No primeiro estágio, o motor síncrono é alimentado com 220 VAC, e o circuito de campo em curto circuito. No segundo estágio, verifica-se se a velocidade está próxima da velocidade síncrona para eliminar o curto circuito e aplicar corrente contínua no campo.

PRECAUÇÕES

Precaução 1) Atente-se aos valores nominais de corrente e de tensão das máquinas. Esses valores não podem ser ultrapassados. Sempre monitore as correntes e tensões para evitar que estes valores sejam violados.

Precaução 2) Atente-se à seleção das escalas nos instrumentos de medição. Uma escolha inadequada pode provocar danos ao instrumento.

## BIBLIOGRAFIA

[1] P. C. Sen,Principles of Electric Machine and Power Electronics, Wiley, 2013

[2] G. McPersonn and R. D.Laramore,Electrical Machines and Transformers, John Wiley & Sons, 1981

[3] A. E. Fitzgerald, C.Kingsley Jr., S. D. Umans,Electric Machinery, McGraw-Hill, 2003.