FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

DISCIPLINA: EPI5707 – ANÁLISE ESPACIAL EM EPIDEMIOLOGIA

Professor: Francisco Chiaravalloti Neto

Monitores: Camila Meireles Fernandes e Raquel Gardini Sanches Palasio

EXERCÍCIO 10.3 – EXEMPLO DE KRIGAGEM

NOME: ______________________________________________________________________

Considere a figura 1, que mostra a coleta de quatro amostras nos pontos u1, u2, u3 e u4. Deseja-se estimar o valor da variável no ponto u0.

50

u1

u2

u3

u4

u0

50

Figura 1 – Pontos de coletas de amostras (tamanho de cada célula: 50m por 50m).

γ(h) = 0,  C0C0+ C132|h|a−12|h|a3 =  ,  0< |h| ≤ aConsidere que o variograma foi ajustado a um modelo teórico esférico, onde se obteve efeito pepita igual a 2 (C0), contribuição igual a 20 (C1) e alcance igual a 200m. A expressão e o gráfico do modelo esférico são apresentados abaixo:

C0

h

(h)

C1

C  C0  C1

a

A estimativa do valor da variável no ponto u0 é feita por meio da expressão: Y0=i=14λiYi

λ1λ2λ3λ4α=C11C12C13C141C21C22C23C241C31C32C33C341C41C42C43C44111111−1.C01C02C03C041Os valores de λi são calculados pela resolução da equação matricial abaixo, onde Cij são as covariâncias:

Os elementos das matrizes são calculados por: Cij=C0+C1−γ(h), onde C0 é o efeito pepita, C1 é a contribuição e γ(h) é o valor obtido do variograma para cada distância ‘h’.

No caso da Figura 1, C12 = C21 = C04 = C0 + C1 – γ(50.√2) = =(2+20)−2+201,5502200−0,5(502)3(200)3=9,84

ATIVIDADE: Calcule os demais valores das covariâncias:

C13 = C31 =

C14 = C41 = C02 =

C23 = C32 =

C24 = C42 =

C34 = C43 =

C01 =

C03 =

C11 = C22 = C33 = C44 =

Após o cálculo dos Cij, esses valores são substituídos na equação matricial apresentada acima, o que permite o cálculo dos valores de λi (1 = 0,518; 2 = 0,022;  3 = 0,089 e 4 = 0,371) e do valor da variável no ponto u0 (somatória de λi  = 1):

Y0=i=14λiYi=0,518∗Y1+0,022∗Y2+0,089∗Y3+0,371∗Y4

Comentário: embora as amostras coletadas nos pontos u2 e u3 tenham pouca influência na estimativa final do valor da variável no ponto u0 (Y0), suas influências não são lineares em relação às suas distâncias a partir de u0.  A amostra coletada no ponto u3 está mais distante que u2; no entanto, tem mais influência, 8,9%, que u2, 2,2%.  Isto ocorre porque u0 está diretamente sobre a influência de u3, enquanto u2 está muito próximo de u1. Ao se introduzir as covariâncias no cálculo dos pesos, evita-se associar pesos indevidos a agrupamentos de amostras, o que não ocorre com outros métodos baseados somente na distância.

Resolução

C13 = C31 = 1,23

C14 = C41 = 4,98

C23 = C32 = 2,33

C24 = C42 = 0,29

C34 = C43 = 0

C01 = 12,66

C03 = 1,72

C11 = C22 = C33 = C44 = 20