Veículo de dois eixos com as seguintes características:

M = 8000 kg

Lf = 1.2 ( distância do c.g. ao eixo dianteiro)

Lr = 1.6 (distância do c.g. ao eixo traseiro)

Inércia do veículo com relação ao eixo z Izz= 8000kgm.m2

Inércia das rodas 1 kgm.m2

Raio da curva 200 m

Velocidade variável

O simulador consiste em um piloto virtual (PID) que controla o raio de curva com a velocidade crescente aumentando o ângulo de esterçamento das rodas do eixo dianteiro (delta).

Figura 1 - Raio de curva com o aumento da velocidade

Olhando a Figura 1, qual a velocidade que o piloto virtual não conseguiu manter o veículo na curva:

R:

Figura 2 - Ângulo delta

O que é o ângulo delta.

Desenhe o veículo na curva com o ângulo delta.

Se o delta precisa ser aumentado para manter o veículo na curva com o aumento da velocidade, ele é:                                         estável estaticamente

Instável estaticamente

O gradiente de esterçamento K é:    positivo

Negativo

Figura 3 - Gradiente de esterçamento (métrica de estabilidade estática lateral)

O gradiente de esterçamento deste veículo é sempre positivo. O que isto significa.

Em altas velocidades, o gradiente de esterçamento aumenta para valores positivos mais altos e no limite o veículo na curva sai de:  dianteira

Traseira

Sai os dois eixos na mesma velocidade

Como é o K para veículos de competição (fórmula 1) (é alto, baixo .... e por que)

R:

Um veículo com k negativo pode ser controlado (dirigido).?

R

Figura 4 - Margem de estabilidade estática % SM (e)

A margem de estabilidade estática é a distância entre o ponto neutro de manobra e o _____________preencher__________________ em porcentagem.

A margem de estabilidade estática é o mesmo que o gradiente de esterçamento.

a SM mostra que a posição da carga no veículo altera sua estabilidade estática. Explique:

R:

A SM depende da soma dos  cornering stiffness dos pneus dianteiros Cαf e traseiros Cαr

Conforme equação:

O que é o a, b e l da equação do SM?  R:

Como se obtém o Cα de um pneumático pneumático?

R:

Figura 5 – ganho de guinada - yaw rate – r/delta.

A métrica de desempenho lateral ganho de guinada (yaw rate) está relacionada com a habilidade em se fazer curvas (sensibilidade na direção r/delta). O gráfico da Figura 5 mostra que está métrica aumenta com a velocidade na faixa em que o SM é constante. Como para este veículo em altas velocidades o SM aumenta, o ganho de guinada diminui.

Qual é então relação entre o (SM e K) e o (ganho de guinada) (habilidade de se fazer curvas)?

R

Figura 6 - fator de amortecimento normalizado

O fator de amortecimento normalizado é uma métrica importante da estabilidade dinâmica lateral. Através dela poderemos estabelecer uma velocidade máxima segura na curva.

A Figura 6  mostra o fator de amortecimento decrescendo com o aumento da velocidade. O veículo perde a estabilidade dinâmica matemática na curva quando ele é menor que zero (sistema instável dinamicamente – quando perturbado aumenta sua amplitude de oscilação indefinidamente com o aumento do tempo).

Se estabelecermos uma margem de segurança tendo como limite inferior o fator de amortecimento de 0,15, qual a velocidade correspondente, que seria então considerada máxima para o veículo na curva de raio de 200 m.

R:

Como seria o movimento de resposta do veículo a uma perturbação lateral se o fator de amortecimento fosse maior que 1?

Figura 7 - Derivada da Momento entorno de z pela velocidade angular r

Qual a informação que está derivada de estabilidade pode nos dar quando o veículo é perturbado com uma velocidade angular entorno de z (perturbação que pode ser dada pelo motorista)?

R:

Figura 8 - Momento de guinada N x delta ângulo de esterçamento

Esta é uma derivada de controle. Relação entre o momento em torno de z e o ângulo delta ( esterçamento -controle)

Qual o significado desta derivada de controle? O que significa ela ser constante na faixa em que o K e SM são constantes? Com o aumento da velocidade ela diminui, o que isto significa praticamente?

(obs: como ela é uma derivada de controle, a equação mostra que apenas o cornering stiffness do eixo dianteiro é utilizado). O eixo traseiro não é direcional.

Continua próxima página.

Proponha duas questões sobre temas que chamaram sua atenção e responda-as.

Dê valores típicos da margem de estabilidade estática para automóveis e veículos de competição ?. (sugestão: use IA)