Andrea Erina Komo

Deborah Hidemi Kamiguchi Watanabe

Felipe Valencia de Almeida

Questões Fáceis

1. a) Inicialmente deve-se achar a resistência equivalente

Req=10×1010+10+10×1010+10 =5+5=10Ω

ε=Req× i

10=10×i

i=1A (corrente total)

Como AC e BC estão em paralelo e possuem a resma resistência equivalente, a corrente que passa por cada caminho deve ser a mesma, sendo i'=i2 => i'=0,5A

Resposta: A leitura do amperímetro é 0,5A.

b) Como o voltímetro está conectado em paralelo com o circuito, sua leitura será o valor da ddp da bateria, logo, 10V.

2. a) No trecho entre a resistência de 4Ω e o fio, ocorre um curto-circuito, então não passa corrente pela resistência de4Ω.

A resistência equivalente entre as resistências de 4Ω e 6Ω em paralelo é:

R=4×64+6=2410=2,4Ω

A resistência equivalente total é dada entre o paralelo da R=2,4Ω acima e a resistência de 2Ω.

Req= 2,4×22,4+2=4,84,4=1211Ω

b) V=Req×i

15=1211×i  →  i=13,75A

c) Como o voltímetro está ligado em paralelo com o circuito, sua leitura é se 15V.

3. a) i=∆q∆t  → 2=∆q5×60 → ∆q=600C

b) P=i×V

P=2×12  →  P=24W

Questões Médias

1. a)Na lâmpada temos P=1,5W e V=6V, logo:

P=i×V  →1,5=i×6  →  i=0,25A

2. a)

i3=i1+i2  (I)

Na malha α :

-10 + 1 + 5 ×i3 + 3 ×i1 = 0

5 ×i3 + 3 ×i1 = 9 (II)

Na malha β :

-10 + 1 ×i2 + 4×i2 + 5 ×i3 + 7 ×i2 + 3 ×i2 = 0

15 ×i2 + 5 ×i3 = 10

5 ×i2 + i3 = 2 (III)

Resolvendo o sistema de (I), (II) e (III), temos:

i1=2627A; i2=727A e i3=3327A

A leitura do amperímetro é i3=3327A.

b) A leitura do voltímetro é:

V = -5×i2 + 10  →  V = 23527 V

3. Adotando um sentido arbitrário

Nó B:  i3=i1+i2  (I)

Malha α : 5 ×i3 + 10 ×i1 – 30 = 0

i3 + 2 ×i1 = 6 (II)

Malha β : 5 ×i3 + 5 ×i2 - 20 = 0

i3 + i2 = 4 (III)

Resolvendo o sistema de (I), (II) e (III), temos:

i1=85A; i2=65A e i3=145A

Como os sinais das correntes deram positivos, os sentidos adotados inicialmente são os corretos.

Questões Difíceis

1. No circuito abaixo, os pontos em verde têm a mesma tensão. O mesmo vale para os pontos em vermelho.

Por isso, podemos arranjar o circuito da seguinte forma:

Mudando as resistências em paralelo para resistências equivalentes, temos:

Logo,  Req= R3+R6+R3=5R6

2. Pela simetria do circuito, concluímos que D, O e F têm o mesmo potencial e podem ser considerados coincidentes.

Req= 8R15

3. a) O circuito com a chave aberta pode ser representado da seguinte forma

Ceq= 3C11

b) Com a chave fechada temos um curto circuito.

Ceq=C