Exercício 2: Sintonia dos parâmetros de um controlador PID

Software utilizado: scilab 4.1.2

Problema:

O reservatório de agitação esboçado na Figura abaixo é utilizado para aquecer um fluxo de processo para que seus componentes pré-misturados atinjam uma composição uniforme. O tanque é aquecido por meio da condensação do vapor no interior da serpentina.

Figura 1: Tanque de aquecimento.

Dados do processo:

| Grupo | KP (°C.kg-1*s-1) | τP (s) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 20 |
| 2 | 35 | 25 |
| 3 | 30 | 22 |
| 4 | 28 | 18 |
| 5 | 25 | 16 |
| 6 | 48 | 15 |
| 7 | 25 | 27 |
| 8 | 22 | 20 |
| 9 | 20 | 28 |

Funções de transferência:

GP(s)=KPτP.s+1	GV(s)=0,0163.s+1		GM(s)=110.s+1

Sintonize os parâmetros do controlador PID utilizando:

a-) A partir da multiplicação das funções de transferência (Gp*Gv*Gm), desenhe o gráfico de root locus no Scilab.

Figura 1: Descrição da obtenção do lugar das raízes no Scilab.

b-) A partir da malha de controle em malha aberta na plataforma Scicos/Silab fornecida na forma de arquivo na Moodle (Figura 3), construa a curva de reação do processo a partir de uma perturbação degrau unitário e determine os parâmetros K, τ e td.

Figura 3: Diagrama de blocos da representação da malha aberta na plataforma Scicos/ Scilab.

c-) Obtenha os parâmetros do controlador PID utilizando métodos baseados na curva de reação do processo (Cohen- Coon; Ziegler-Nichols I) e para os métodos baseados em critérios de integração do erro (ITAE e IAE);

d-) Obtenha os parâmetros do controlador PID pelo método “Ultimate Gain” ou “Continuous Cycling” (Ziegler-Nichols II);

e-) Construa a malha de controle na plataforma Scicos/ Scilab de um processo em malha fechada segundo a Figura 4, e salve o arquivo. Simule as respostas das letras (c),(d) e (e) para uma variação no set point de 20°C na forma de degrau, e discuta qual o método de sintonia que proporcionou a melhor resposta.

Figura 4: Diagrama de blocos da representação da malha fechada na plataforma Scicos/ Scilab.

Dados: