	[image: image2.jpg]




	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Escola de Engenharia de Lorena – EEL

   



Operações Unitárias III 
Turma 20251D1
Profa. Simone de Fátima Medeiros
Exercícios extras
Entregar até 25/06/2025
	Aluno:
	No USP:


Absorção e esgotamento:
1) Uma coluna de pratos é usada para absorver SO2 de uma corrente de ar, utilizando água pura a 20 ºC. O gás de entrada contém 20 mol% de SO2, e sai com 2 mol% a uma pressão de 101,3 kPa. O ar inerte escoa a um fluxo de 150 kg ar/h m2 e a água entra com um fluxo de 6000 kg ar/h m2. Determine o número de estágios de equilíbrio necessários. Os dados de equilíbrio para o sistema SO2/água encontram-se na tabela a seguir. Dados: MMar = 29 kg/mol; MMH2O = 18 kg/mol.
	
	x
	y
	
	x
	y

	1
	0
	0
	9
	0,001965
	0,0513

	2
	0,0000562
	0,00658
	10
	0,00279
	0,0775

	3
	0,0001403
	0,00158
	11
	0,0042
	0,121

	4
	0,00028
	0,00421
	12
	0,00698
	0,212

	5
	0,000422
	0,00763
	13
	0,01385
	0,443

	6
	0,000564
	0,0112
	14
	0,0206
	0,682

	7
	0,000842
	0,01855
	15
	0,0273
	0,917

	8
	0,001403
	0,0342
	
	
	


2) Pretende-se absorver 90% da acetona presente em 30 kmol/h de um gás contendo ar e 1 mol% de acetona. A acetona será removida com 90 kmol/h de água pura e o processo ocorre a 300K e 101,3 kPa. Calcule o número de estágios necessários usando o método gráfico e a equação de Kremser.

Dados: o equilíbrio líquido-vapor se dá pela equação y=2,53*x.
Extração líquido-líquido:

1000 kg/h de uma solução com 30 % (% mássicas) de ácido acético (A) e 70% de água (B) são alimentados em um extrator em duas etapas usando 1250 kg/h de éter isopropílico (com 1% de ácido acético) em cada etapa. Sabendo que a extração corre a 1 atm e 20 °C, calcule as quantidades e composições das correntes de refinado e extrato em cada um dos extratores.

      
[image: image2.jpg]